Załącznik nr 3 do siwz

- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- do przetargu nieograniczonego

- na

dostawę pomocy dydaktycznych do „ Zajęć z artystycznego projektowania 
i szycia odzieży uwzględniając najnowsze trendy mody” dla  Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy”

Zadanie częściowe nr 1

Pomoce dydaktyczne do „ Zajęć z artystycznego projektowania i szycia odzieży uwzględniając najnowsze trendy mody” dla  Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy

Stół prasowalniczy – 1 sztuka

Stół prasowalniczy uniwersalny składany z odsysaniem i podgrzewaniem elektrycznym. Regulacja temperatury stołu za pomocą termostatu, wbudowany odsysacz. Zestaw składa się z kotła inox o pojemności do 5 litrów z zaworem bezpieczeństwa, manometru kontrolującego ciśnienie, kontrolki poziomu wody, podkładki silikonowej pod żelazko, elektrozaworu do regulacji pary oraz z drążka podtrzymującego przewody. Stół wyposażony w żelazko parowe oraz prasulec rękawowy.

Parametry techniczne:

- zasilanie: 220~240 V

- pojemność kotła: 5 Litrów

- moc grzałki wytwornic: 1700 W

- moc grzałki stołu: 600 W

- ciśnienie robocze: 2,5 bar

- moc silnika odsysania: 120 W

- waga netto: ok. 43 kg

- rozmiar blatu: 113x38x26 cm

Maszyny wieloczynnościowe – 2 sztuki

Maszyna do szycia wieloczynnościowa, posiada 381 programów ściegowych, 7 rodzajów automatycznego obszywania dziurek, alfabet z polską czcionką, automatyczne obcinanie nici. Dodatkowo sztywna walizka i stolik powiększający pole pracy.

Najważniejsze funkcje maszyny:

- 391 programów ściegowych (w tym ściegi użytkowe, zygzaki, owerlokowe, elastyczne, ozdobne, satynowe i alfabet)

- 7 rodzajów automatycznego obszywania dziurki na wymiar guzika

- możliwość tworzenie monogramów literowych (napisy) – wbudowana polska czcionka

- płynna regulacja długości ściegów (max 5mm)

- płynna regulacja szerokości ściegów (max 7mm)

- 820 ściegów/min.

- automatyczne obcinanie nici (możliwość ustawienia w pamięci obcin. nici po zakończeniu ściegu)

- wyświetlacz LCD, który w pełni informuje o wybranym ściegu jego długości i szerokości i podpowiada jaka stopkę zastosować

- precyzyjna regulacja prędkości szycia

- przycisk STAR/STOP (możliwość pracy bez rozrusznika nożnego)

- automatyczne ryglowanie

- pozycjonowanie igły (górna/dół)

- wolne ramie – łatwe szycie na okrągło

- nowoczesne oświetlenie miejsca pracy

- regulowany docisk stopki (6 pozycji)

- możliwość programowania szycia np. kolejności wykonywanych ściegów, automatycznego obcinania nici lub ryglowania

- możliwość tworzenia lustrzanego odbicia ściegów

- możliwość szycia wstecz (zakańczanie ściegów)

- wyłączany transport

- 7 – stopniowy mechanizm transportu, dzięki niemu zawsze możesz rozpocząć szycie od samego brzegu materiału, zachowując absolutną precyzję

- wbudowany zewnętrzny obcinacz nitek

- łatwy system nawlekania igły

- możliwość szycia podwójną igłą (dodatkowo maszyna podpowiada, do których ściegów można użyć podwójnej igły)

- zatrzaskowe mocowanie stopki – SYSTEM MATIC

- chwytacz rotacyjny

Standardowe wyposażenie powinno zawierać:

- stopki: uniwersalną, do ściegu owerlokowego, do wszywania zamków, do naszywania aplikacji i ściegów ozdobnych, do ściegu krytego,  krawędziową 1/4”, do obszywania dziurek (dowolnej długości), do automatycznego obszywania dziurki

- STOLIK POWIĘKSZAJĄCY POLE PRACY

- zestaw igieł

- uchwyt na szpulkę duży i mały

- dodatkowy trzpień na szpulkę

- 4 szpulki

- śrubokręt

- pędzelek

- rozpruwacz

- sztywna walizka

- rozrusznik nożny

Maszyna wieloczynnościowa typu coverlock 1 szt.

Profesjonalna maszyna, niezastąpiona podczas wykańczania bielizny, bluz, T-Shirtów. Maszyna posiada dużą przestrzeń pomiędzy ramieniem, a igłami co sprawia, że szycie jest jeszcze bardziej komfortowe, a dzięki metalowym podzespołom 1000CP należy do jednych z bardziej wytrzymałych coverlocków.

Najważniejsze cechy użytkowe coverloka:

- posiada ściegi 1, 2, 3 igłowe ozdobne (drabinkowe)

- możliwość regulacji długości ściegów w zakresie 1~4mm

- transport różnicowy umożliwia pracę z różnymi typami materiałów (zapobiega marszczeniu delikatnych tkanin i falowaniu materiałów rozciągliwych)

- prędkość szycia wynosi 1000 wkłuć na minutę

- barwny system nawlekania nici gwarantuje szybką i wygodną ich wymianę

- wolne ramię ułatwia szycie obwodów zamkniętych (szycie na okrągło)

- wbudowany obcinacz nitki

- posiada ścieg 3-igłowy drabinkowy – 6mm

- ścieg 2-igłowy drabinkowy – 3mm i 6mm

- ścieg 1-igłowy łańcuszkowy

Manekiny krawieckie – 12 sztuk

Manekiny do prezentacji odzieży, niezbędne też przy jej wykonywaniu . Wykonane ze styropianu lub twardej pianki poliuretanowej , odporne na uszkodzenia, wielokrotne wbijanie szpilek nie powoduje zniszczenia korpusu. Możliwość przeprasowania odzieży bezpośrednio na manekinach.  Tors osadzony na drewnianej lub chromowanej podstawie trόjnόg z chromowaną rurą, na której można regulować wysokość manekina pokrętłem. Manekin odziany w koszulkę z lycry. Kolor koszulki - czarna lub ecri.

Wymiary manekina w rozmiarze 36/38: regulacja w zakresie 148-174cm,

biust : 86 cm , talia : 66 cm,  biodra: 90 cm.

Tablica – antyrama  ( wraz ze sztalugą) – 10 sztuk

Wymiary 60 x 80 cm.  Antyrama wykonana z plexi i płyty MDF; Możliwość zawieszenia antyramy w pionie i poziomie oraz do postawienia na sztaludze.

Lekka sztaluga wykonana z drewna sosnowego lub innego.  Przeznaczona do prezentacji i wystaw . Dzięki precyzyjnej regulacji umożliwia wygodne i stabilne utrzymanie antyramy lub obrazu z ramą.

Wymiary sztalugi

Podstawa – szerokość 60 cm

Szerokość półki 53 cm

Wysokość całkowita sztalugi (przy podniesionej maksymalnie półce)  175 cm

Narzędzia i przybory krawieckie - komplet

- Żelazko - 2 szt.

Żelazko do prasowania

Najważniejsze cechy użytkowe:

  - Stopa Ultragliss Diffusion

  - Easycord System

  - Ciągłe wytwarzanie pary 0-40 g/min

  - Uderzenie pary 120 g/min

  - Prasowanie w pionie

  - Funkcja zapobiegająca kapaniu AntiDrip

  - Wbudowany system antywapienny Double AntiCalc

  - Funkcja samooczyszczania

  - Zbiornik na wodę 300 ml

  - Spryskiwacz

  - Moc 2400 W

-  Żelazko - 2 szt.

Żelazko do prasowania z serii Aquaspeed, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii gwarantują szybkość i komfort prasowania.

Najważniejsze cech użytkowe:

  - Stopa Ultragliss Durilium

  - Auto Stop

  - Aquaspeed System

  - Wytwarzanie pary: 0-40 g/min

  - Uderzenie pary: 130 g/min

  - Skoncentrowana na końcówce stopy żelazka strefa Power Zone powoduje trzy razy szybsze uderzenia pary

  - Wbudowany system antywapienny AntiCalc

  - Automatycznym wyłącznik.

  - Prasowanie w pionie

  - Funkcja samooczyszczania Catalys Autoclean

  - Zbiornik na wodę 300 ml

  - Spryskiwacz

  - Moc 2400 W

- Nożyczki krawieckie 27cm - 2 szt.

Ergonomiczne nożyczki o długości 27 cm z wysokiej jakości stali nierdzewnej, krawędzie ostrzy nie ulega stępieniu przez długi czas. Bardzo długie i mocne ostrza pozwalają na pewne, proste cięcie tekstyliów. Wygodne, ergonomicznie uformowana rączka nożyczek, zapewnia pewny uchwyt. Nożyczki posiadają wkręt do regulacji docisku ostrzy.

- Nożyczki krawieckie zig-zag (ząbkowane)  23 cm - 2szt.

Ergonomiczne nożyczki o długości 23 cm z wysokiej jakości stali nierdzewnej, krawędzie ostrzy nie ulegają stępieniu przez długi czas. Precyzyjne ostrze zig-zag zapobiega strzępieniu się materiału przy cięciach np. na szwach lub krawędzi. Wydłużone dolne ostrze ułatwia pracę podczas przecinania dużych płacht materiału. Wygodne, ergonomicznie uformowana rączka nożyczek, zapewnia pewny uchwyt. Nożyczki posiadają wkręt do regulacji docisku ostrzy.

- Ostrzałka do nożyczek  - 2 szt.

# Ostrzałka do nożyczek prawo i lewostronnych, nie wymaga energii elektrycznej.

# Systematyczne ostrzenie nożyczek wydłuża żywotność.

- Nóż tarczowy 65mm - 1 szt.

Mały, wszechstronny nóż ręczny o wyjątkowo mocnym silniku. Krajarka zapewnia czyste i dokładne krojenie różnych materiałów, zarówno cienkich jak i grubych, również wielu warstw (do 2,2 cm nakładu). Sprawdza się przy cięciu tkanin lżejszych (jedwab, bawełna, płótno, tkaniny syntetyczne), cięższych tkaninach, jak zasłony czy dywany, a także delikatnej skórze, winylu czy tkaninach obiciowych. Urządzenie  posiada automatyczną ostrzałkę. Bardzo łatwa i wygodna obsługa.

 Parametry techniczne:

- wysokość cięcia: 2,2 cm

- zasilanie 230V

- moc 150W

- waga 1,2 kg

Zadanie częściowe nr 2

Programy komputerowe do konstrukcji i projektowania odzieży dla  Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy

Program komputerowy do konstrukcji i projektowania odzieży – po 15 stanowisk każdego programu

Program do konstrukcji

- program pracujący w technologii klient serwer w oparciu o system baz danych SQL,

- zawiera moduły stopniowania: standardowego, offsetowego, liniowego oraz graficznego z możliwością ich kombinacji

- posiada interfejs użytkownika dostępny w polskiej wersji językowej

- ma wbudowany moduł foto-digitalizacji pozwalający na zapis w wersji cyfrowej już istniejących szablonów

- zapewnia wsparcie procesu digitalizacji asystentem głosowym

- daje możliwość wykorzystania kursora do zatumatyzowania niektórych czynności operatora

- program umożliwia tworzenie nowych szablonów, jak i modyfikację już istniejących

- program posiada funkcje stopniowania szablonów

- posiada funkcję tworzenia układów rozkroju

- posiada funkcję tworzenia markerów dla materiałów: gładkich, w paski, w kratę, z sekcjami i materiałów w złożeniu

- aplikacja daje możliwość współpracy z ploterem wąskoformatowym, szerokoformatowym oraz pisakowym oraz digitalizerem tablicowym przeznaczonym do cyfryzacji szablonów

- wraz z dostarczeniem oprogramowania Sprzedający zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia przystanowiskowego z obsługi programu dla trzech nauczycieli.

Program do projektowania

- program daje możliwość projektowania odzieży poprzez tworzenie tekstur, wzornictwa i kolorystyki materiałów odzieżowych oraz tworzenie szkiców projektów odzieży, które następnie mogą być wypełnione dowolnym materiałem w dowolnym wzorze i kolorze

- program umożliwia wizualizowanie i prezentowanie z wykorzystaniem wcześniej skanowanych lub importowanych zdjęć i obrazów,

- program posiada wirtualny katalog z bliskimi 3D wizualizacjami

- aplikacja umożliwia wykorzystanie narzędzi do generowania różnego typu powtórzeń na materiale

- posiada interfejs użytkownika dostępny w polskiej wersji językowej

- wraz z dostarczeniem oprogramowania Sprzedający zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia przystanowiskowego z obsługi programu dla trzech nauczycieli.