Załącznik nr 3 do siwz

- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- do przetargu nieograniczonego

- na

dostawę pomocy dydaktycznych dla uczniów szkół zawodowych w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w partnerstwie z Powiatem Dębickim, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Zadanie częściowe nr 1

Pomoce dydaktyczne do „ Zajęć z artystycznego projektowania i szycia odzieży uwzględniając najnowsze trendy mody” dla  Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy

Stół prasowalniczy – 1 sztuka

Stół prasowalniczy uniwersalny składany z odsysaniem i podgrzewaniem elektrycznym. Regulacja temperatury stołu za pomocą termostatu, wbudowany odsysacz. Zestaw składa się z kotła inox o pojemności do 5 litrów z zaworem bezpieczeństwa, manometru kontrolującego ciśnienie, kontrolki poziomu wody, podkładki silikonowej pod żelazko, elektrozaworu do regulacji pary oraz z drążka podtrzymującego przewody. Stół wyposażony w żelazko parowe oraz prasulec rękawowy.

Parametry techniczne:

- zasilanie: 220~240 V

- pojemność kotła: 5 Litrów

- moc grzałki wytwornic: 1700 W

- moc grzałki stołu: 600 W

- ciśnienie robocze: 2,5 bar

- moc silnika odsysania: 120 W

- waga netto: ok. 43 kg

- rozmiar blatu: 113x38x26 cm

Maszyny wieloczynnościowe – 2 sztuki

a) Maszyna wieloczynnościowa 1 szt.

Maszyna do szycia wieloczynnościowa, posiada 381 programów ściegowych, 7 rodzajów automatycznego obszywania dziurek, alfabet z polską czcionką, automatyczne obcinanie nici. Dodatkowo sztywna walizka i stolik powiększający pole pracy.

Najważniejsze funkcje maszyny:

- 391 programów ściegowych (w tym ściegi użytkowe, zygzaki, owerlokowe, elastyczne, ozdobne, satynowe i alfabet)

- 7 rodzajów automatycznego obszywania dziurki na wymiar guzika

- możliwość tworzenie monogramów literowych (napisy) – wbudowana polska czcionka

- płynna regulacja długości ściegów (max 5mm)

- płynna regulacja szerokości ściegów (max 7mm)

- 820 ściegów/min.

- automatyczne obcinanie nici (możliwość ustawienia w pamięci obcin. nici po zakończeniu ściegu)

- wyświetlacz LCD, który w pełni informuje o wybranym ściegu jego długości i szerokości i podpowiada jaka stopkę zastosować

- precyzyjna regulacja prędkości szycia

- przycisk STAR/STOP (możliwość pracy bez rozrusznika nożnego)

- automatyczne ryglowanie

- pozycjonowanie igły (górna/dół)

- wolne ramie – łatwe szycie na okrągło

- nowoczesne oświetlenie miejsca pracy

- regulowany docisk stopki (6 pozycji)

- możliwość programowania szycia np. kolejności wykonywanych ściegów, automatycznego obcinania nici lub ryglowania

- możliwość tworzenia lustrzanego odbicia ściegów

- możliwość szycia wstecz (zakańczanie ściegów)

- wyłączany transport

- 7 – stopniowy mechanizm transportu, dzięki niemu zawsze możesz rozpocząć szycie od samego brzegu materiału, zachowując absolutną precyzję

- wbudowany zewnętrzny obcinacz nitek

- łatwy system nawlekania igły

- możliwość szycia podwójną igłą (dodatkowo maszyna podpowiada, do których ściegów można użyć podwójnej igły)

- zatrzaskowe mocowanie stopki – SYSTEM MATIC

- chwytacz rotacyjny

Standardowe wyposażenie powinno zawierać:

- stopki: uniwersalną, do ściegu owerlokowego, do wszywania zamków, do naszywania aplikacji i ściegów ozdobnych, do ściegu krytego,  krawędziową 1/4”, do obszywania dziurek (dowolnej długości), do automatycznego obszywania dziurki

- STOLIK POWIĘKSZAJĄCY POLE PRACY

- zestaw igieł

- uchwyt na szpulkę duży i mały

- dodatkowy trzpień na szpulkę

- 4 szpulki

- śrubokręt

- pędzelek

- rozpruwacz

- sztywna walizka

- rozrusznik nożny

b) Maszyna wieloczynnościowa typu coverlock 1 szt.

Profesjonalna maszyna, niezastąpiona podczas wykańczania bielizny, bluz, T-Shirtów. Maszyna posiada dużą przestrzeń pomiędzy ramieniem, a igłami co sprawia, że szycie jest jeszcze bardziej komfortowe, a dzięki metalowym podzespołom 1000CP należy do jednych z bardziej wytrzymałych coverlocków.

Najważniejsze cechy użytkowe coverloka:

- posiada ściegi 1, 2, 3 igłowe ozdobne (drabinkowe)

- możliwość regulacji długości ściegów w zakresie 1~4mm

- transport różnicowy umożliwia pracę z różnymi typami materiałów (zapobiega marszczeniu delikatnych tkanin i falowaniu materiałów rozciągliwych)

- prędkość szycia wynosi 1000 wkłuć na minutę

- barwny system nawlekania nici gwarantuje szybką i wygodną ich wymianę

- wolne ramię ułatwia szycie obwodów zamkniętych (szycie na okrągło)

- wbudowany obcinacz nitki

- posiada ścieg 3-igłowy drabinkowy – 6mm

- ścieg 2-igłowy drabinkowy – 3mm i 6mm

- ścieg 1-igłowy łańcuszkowy

Manekiny krawieckie – 12 sztuk

Manekiny do prezentacji odzieży, niezbędne też przy jej wykonywaniu . Wykonane ze styropianu lub twardej pianki poliuretanowej , odporne na uszkodzenia, wielokrotne wbijanie szpilek nie powoduje zniszczenia korpusu. Możliwość przeprasowania odzieży bezpośrednio na manekinach.  Tors osadzony na drewnianej lub chromowanej podstawie trόjnόg z chromowaną rurą, na której można regulować wysokość manekina pokrętłem. Manekin odziany w koszulkę z lycry. Kolor koszulki - czarna lub ecri.

Wymiary manekina w rozmiarze 36/38: regulacja w zakresie 148-174cm,

biust : 86 cm , talia : 66 cm,  biodra: 90 cm.

Tablica – antyrama  ( wraz ze sztalugą) – 10 sztuk

Wymiary 60 x 80 cm.  Antyrama wykonana z plexi i płyty MDF; Możliwość zawieszenia antyramy w pionie i poziomie oraz do postawienia na sztaludze.

Lekka sztaluga wykonana z drewna sosnowego lub innego.  Przeznaczona do prezentacji i wystaw . Dzięki precyzyjnej regulacji umożliwia wygodne i stabilne utrzymanie antyramy lub obrazu z ramą.

Wymiary sztalugi

Podstawa – szerokość 60 cm

Szerokość półki 53 cm

Wysokość całkowita sztalugi (przy podniesionej maksymalnie półce)  175 cm

Narzędzia i przybory krawieckie - komplet

- Żelazko - 2 szt.

Żelazko do prasowania

Najważniejsze cechy użytkowe:

  - Stopa Ultragliss Diffusion

  - Easycord System

  - Ciągłe wytwarzanie pary 0-40 g/min

  - Uderzenie pary 120 g/min

  - Prasowanie w pionie

  - Funkcja zapobiegająca kapaniu AntiDrip

  - Wbudowany system antywapienny Double AntiCalc

  - Funkcja samooczyszczania

  - Zbiornik na wodę 300 ml

  - Spryskiwacz

  - Moc 2400 W

-  Żelazko - 2 szt.

Żelazko do prasowania z serii Aquaspeed, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii gwarantują szybkość i komfort prasowania.

Najważniejsze cech użytkowe:

  - Stopa Ultragliss Durilium

  - Auto Stop

  - Aquaspeed System

  - Wytwarzanie pary: 0-40 g/min

  - Uderzenie pary: 130 g/min

  - Skoncentrowana na końcówce stopy żelazka strefa Power Zone powoduje trzy razy szybsze uderzenia pary

  - Wbudowany system antywapienny AntiCalc

  - Automatycznym wyłącznik.

  - Prasowanie w pionie

  - Funkcja samooczyszczania Catalys Autoclean

  - Zbiornik na wodę 300 ml

  - Spryskiwacz

  - Moc 2400 W

- Nożyczki krawieckie 27cm - 2 szt.

Ergonomiczne nożyczki o długości 27 cm z wysokiej jakości stali nierdzewnej, krawędzie ostrzy nie ulega stępieniu przez długi czas. Bardzo długie i mocne ostrza pozwalają na pewne, proste cięcie tekstyliów. Wygodne, ergonomicznie uformowana rączka nożyczek, zapewnia pewny uchwyt. Nożyczki posiadają wkręt do regulacji docisku ostrzy.

- Nożyczki krawieckie zig-zag (ząbkowane)  23 cm - 2szt.

Ergonomiczne nożyczki o długości 23 cm z wysokiej jakości stali nierdzewnej, krawędzie ostrzy nie ulegają stępieniu przez długi czas. Precyzyjne ostrze zig-zag zapobiega strzępieniu się materiału przy cięciach np. na szwach lub krawędzi. Wydłużone dolne ostrze ułatwia pracę podczas przecinania dużych płacht materiału. Wygodne, ergonomicznie uformowana rączka nożyczek, zapewnia pewny uchwyt. Nożyczki posiadają wkręt do regulacji docisku ostrzy.

- Ostrzałka do nożyczek  - 2 szt.

# Ostrzałka do nożyczek prawo i lewostronnych, nie wymaga energii elektrycznej.

# Systematyczne ostrzenie nożyczek wydłuża żywotność.

- Nóż tarczowy 65mm - 1 szt.

Mały, wszechstronny nóż ręczny o wyjątkowo mocnym silniku. Krajarka zapewnia czyste i dokładne krojenie różnych materiałów, zarówno cienkich jak i grubych, również wielu warstw (do 2,2 cm nakładu). Sprawdza się przy cięciu tkanin lżejszych (jedwab, bawełna, płótno, tkaniny syntetyczne), cięższych tkaninach, jak zasłony czy dywany, a także delikatnej skórze, winylu czy tkaninach obiciowych. Urządzenie  posiada automatyczną ostrzałkę. Bardzo łatwa i wygodna obsługa.

 Parametry techniczne:

- wysokość cięcia: 2,2 cm

- zasilanie 230V

- moc 150W

- waga 1,2 kg

Zadanie częściowe nr 2

Doposażenie pracowni gastronomicznej i obsługi konsumenta Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku

  - Garnek do gotowania na parze – 1 szt.

- Garnek 20 cm - 3,8 l

- 2 x wkładka do gotowania na parze 20 cm

- Trwała stal nierdzewna z serii 18/10

- Grubość ścianek 1 mm

- Pokrywka ze stali nierdzewnej ze zdejmowaną gałką termiczną, ułatwiającą proces czyszczenia

- Pokrywka może zostać również użyta jako podkładka

- Uchwyty: miękki materiał  (odporny na temperaturę do 200 °C)

- Rewolucyjne 6-warstwowe dno, służące szybkiemu i energooszczędnemu gotowaniu

- Wykończenie wewnątrz i na zewnątrz: połysk

- Praktyczna krawędź umożliwiająca łatwe nalewanie

- Higieniczne i proste w czyszczeniu wszystkie części, z wyjątkiem gałki termicznej, mogą być myte w zmywarce

- Przystosowane do wszystkich źródeł ciepła (również do kuchenek indukcyjnych)

2. Zestaw do fondue – 1 szt.

Parametry produktu:

- Regulowany termostat

- Materiał: stal nierdzewna

- Obrotowy talerz

- 8 widelców

- Pojemność 1-1,25l

- Moc: 800W

- Można myć w zmywarce

- 5 ceramicznych kolorowych miseczek

- Pokrywa zapobiegająca pryskaniu, podstawa odporna na wysoką temperaturę

3. Termosy stalowe- 10 szt.

- Termos konferencyjny z przyciskiem wykonany ze stali nierdzewnej

- pojemności 2 l.

- Wkład termosu - stal nierdzewna,

- Pokrywa i uchwyt z polipropylenu.

4. Blender barowy 2 szt.

Blender I

Parametry produktu 1 szt.

- Do koktajli owocowych i mlecznych

- Chromowana obudowa

- Końcówka ze stali nierdzewnej, tarcza z tworzywa sztucznego

- Ruchoma głowica

- 2 stopnie prędkości

- Kubek ze stali chromowo-niklowej, pojemność 700 ml

- Kubek i mieszadło nadają się do mycia w zmywarkach

- Waga 1,4 kg

- Moc 0,085 kW

- Zasilanie 230 V

- Wymiary(mm) 135x185x365 h

Blender II

Parametry produktu: 1szt

| Rodzaj | - Mikser stojący |
| --- | --- |

### FUNKCJE

| ?Funkcje specjalne | - Kruszenie lodu |
| --- | --- |
| ?Ilość prędkości | - Płynna regulacja |
| ?Tryb pulsacyjny | - tak |

### CHARAKTERYSTYKA

| ?Pojemność miksera [l] | - 1.5 |
| --- | --- |

### TECHNICZNE

| ?Chowanie przewodu | - Schowek na przewód |
| --- | --- |
| ?Konstrukcja | - Nóżki antypoślizgowe |
| ?Moc [W] | - 800 |
| ?Inne | - Możliwość mycia poszczególnych części w zmywarce |

### FIZYCZNE

| ?Pokrywa | - Z zatyczką |
| --- | --- |
| ?Dzbanek | - Z podziałką - Szklany |
| ?Ostrza | - Wyjmowane - ułatwiające czyszczenie - Stal szlachetna |

| Moc | - 800 W |
| --- | --- |
| ?Załączone wyposażenie | - Łopatka |

5.  Kuchenka mikrofalowa 1 szt.

Parametry produktu:

- Pojemność 23 litry

- Moc mikrofal 800 W

- Sterowanie elektroniczne

- Funkcje podstawowe grill, podgrzewanie, rozmrażanie

- Sposób otwierania drzwi  w bok - w lewą stronę

- Grill zwykły Moc grilla  1000 W

- Automatyczny dobór czasu gotowania, podgrzewania, rozmrażania

- System rozprowadzania mikrofal z pojedynczego źródła

- Funkcje dodatkowe blokada rodzicielska, funkcja automatyczengo wyłączenia oświetlenia wewnątrz po 10 min, funkcja kombi, możliwość rozpoczęcia pracy o żądanej godzinie, sygnał dźwiękowy zakończenia pracy, szybki start, zegar

- Wykończenie wnętrza emaliowane

- Średnica talerza obrotowego  27 cm

- Kolor  biały

- Wymiary (szer. x wys. x gł.) 48,5 x 28,7 x 39 cm

- Waga  do 14 kg

- Wyposażenie - instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, podstawka talerza obrotowego, ruszt, talerz obrotowy

6. Serwis kawowy – 1 szt.

- 39 częściowy, porcelanowy serwis kawowo-deserowy w kolorze białym na 12 osób

- Komplet składa się z:

- 12 sztuk - talerz deserowy - średnica 17 cm

- 12 sztuk - filiżanka - pojemność 200 ml

- 12 sztuk - spodek pod filiżankę - średnica 15 cm

- 1 sztuka - mlecznik - pojemność 200ml

- 1 sztuka - cukiernica - pojemność 350 ml

- 1 sztuka - dzbanek - pojemność 1,5 litra

- nowoczesny  kwadratowy kształt

- Dodatkowe informacje:

- materiał: porcelana

- można myć w  zmywarce

7. Garnek do gotowania ryb – 3 szt.

- garnek ze stali nierdzewnej

- w komplecie ruszt na rybę

- wymiary (mm): 600x180x110 (h)

- pojemność: 10,5 l

8. Dekoratory do owoców i warzyw – 3 szt.

Komplet ma 22 elementy do carvingu i zawiera:

- noże do obierania

- dekorator do warzyw i owoców

- nóż-piłę

- dwustronny nóż do kulek

- nóż w kształcie dziobu

- punktak

- obierak płaski

- nóż pochyły

- nóż karbowany

- inne narzędzia do carvingu

- drewniana walizeczka

9.Stolnica -6szt ( 3 szt. wykonane z drewna i 3 szt. plastikowe)

- 3x stolnica jednostronna - z obrzeżami zapobiegającymi rozsypywaniu się mąki. Pod spodem posiada listwę, która zapobiega przesuwaniu się stolnicy podczas pracy.

- Wykonana z drewna topolowego

- Wymiary stolnicy:

- długość 800 mm

- szerokość 600 mm

- grubość 16 mm

- wysokość obrzeża 25 mm

- waga 5 kg

- 3x stolnica plastikowa

- wykonana z elastycznego materiału z antypoślizgową powłoką do przygotowania i rozwałkowania ciast.

- Wymiary: 64 cm x 46 cm

10. Kociołek do gulaszu -1szt.

- podgrzewanie na świeczki podgrzewające

- Wykonany ze stali nierdzewnej

- pojemność: 0,80 l

- Wymiary 30x18x18cm ,

- łyżka w komplecie

11. Bielizna stołowa -6 szt.

Obrus biały z gipiurą o wymiarach 160x160cm

Do tego 6 serwetek płóciennych o rozmiarze 25cmx25cm o kolorze wrzosowym

Bieżnik o kolorze wrzosowym 40cmx 160cm

12.  Chłodziarka- 1 szt.

- wykonana z blachy malowanej proszkowo

- posiada w komplecie 6 półek

- cichy agregat

- drzwi przeszklone

- wymuszony obieg powietrza

- posiada podświetlenie wewnątrz komory

- elektroniczny wyświetlacz temperatury

- możliwość regulacji temperatury

- wbudowany zamek na klucz

- wymiary: 60x59x202 cm

- temperatura: +2/+10°C

- moc: 0,2 kW

- napięcie: 230

13. Ekspres do kawy – 1 szt.

- Typ ekspresu automatyczny;

- Ciśnienie 15 barów ;

- Moc 1500 W

- Stosowanie kawy ziarnista, mielona ;

- Dysza do spieniania mleka wbudowany pojemnik na mleko

- Automatyczne przygotowywanie kawy Caffe Lungo, Cappuccino, Latte Macchiato;

- Regulacja mocy kawy –tak;

- Regulacja ilości zaparzanej kawy – tak;

- Wbudowany młynek – tak;

- Pojemność zbiornika na wodę  1,6 litra;

- Pojemność zbiornika na kawę  300 g ;

- Sterowanie  elektroniczne;

- Kolor  srebrny;

- Wymiary (szer. x wys. x głęb.)  245 x 360 x 420 mm;

- Funkcje dodatkowe spienianie mleka - Pannarello, parzenie wstępne, szybka para, automatyczne przygotowywanie mleka, powierzchnia przytrzymująca filiżanke

14.  Lada barowa-1 szt.

Korpus mebla wykonany z płyty wiórowej melaminowanej dąb denver .Płyta o grubości 18 mm o dekorze drewnopodobnym. Blaty grubości 38mm , blat roboczy pokryty gładkim laminatem odpornym na zarysowania i temperaturę w kolorze dąb denver . Blat dla klienta z połyskiem w kolorze jesion dąb denver . Zabudowa wewnętrzna (zamknięta drzwiami meblowymi) lub ( umożliwiająca zabudowę zmywarki lub chłodziarki). Blat klienta wysunięty 100 mm poza korpus mebla. Długość lady 3500mm.  Szerokość lady 700 mm w tym szerokość blatu dla klienta 450mm, szerokość blatu roboczego 350mm, częściowo wpuszczony pod blat klienta. Wysokość blatu klienta 1150mm, blatu roboczego 900mm. Podnóżek lady barowej wykonany z rury gr. 50 mm ze stali nierdzewnej na wysokości 250 mm od podłogi i 250mm od ściany frontowej lady. Zamiast rury może być stopień wypuszczony ze ściany lady o wymiarach jak wyżej. Nad ladą na wysokości 1800mm od podłogi zmocowana półka o szerokości 350 mm z zamontowanym oświetleniem blatów ( punktowe min. 4 szt. lub liniowe LED na całej długości)

15. Stołki barowe 8 szt.

- wykonane z trwałej eko skóry

- chromowana podstawa, podnóżek, siłownik i rączka regulacji wysokości

- pneumatyczna regulacja wysokości siedziska

- antypoślizgowa podstawa nie rysująca podłogi

- jest w pełni obrotowe 360o

- łatwy montaż

- w komplecie instrukcja i wszelkie narzędzia potrzebne do montażu

Wymiary:

- wysokość do oparcia 90 - 107 cm

- wysokość do siedziska 64 - 85 cm

- szerokość 51 cm

- głębokość 45 cm

- głębokość siedziska: 38 cm

- średnica podstawy: fi 38 cm

Kolorystyka:

siedzisko: (eko skóra)- czarne

elementy metalowe: - chrom

16. Witryna barowa 2 szt.

Witryna lewa x1 szt.

Witryna prawa x1szt

Front witryny jest jedną częścią zamocowaną na trzech zawiasach, łącznie z mleczną szybą.

Dwie górne półki wykonane są ze szkła, dwie dolne z płyty meblowej. Regulacja wysokości montażu w półkach szklanych i w ostatniej półce.

Wymiary:
• szerokość: 60,2 cm
• wysokość: 195,6 cm
• głębokość: 42 cm

 Kolor:
Dąb Denver (lub zbliżony)

Zadanie częściowe nr 3

Dostawa materiałów i dodatków krawieckich do „Zajęć z artystycznego projektowania 
i szycia odzieży uwzględniając najnowsze trendy mody” dla Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. J. Pawła II w Dębicy.

I. Zakup materiałów i dodatków krawieckich –  rok 2013

- 1 pakiet :

- Tkanina sukienkowa „merino”, kolor czarny – 10 m

- Tkanina sukienkowa „merino”, kolor czerwony -  10 m

- Tkanina sukienkowa „merino”, kolor szafirowy – 10 m

- Tkanina koronkowa czarna – 5m

- Tkanina koronkowa czerwona  - 4 m

- Tkanina koronkowa szafirowa – 4 m

- Podszewka, kolor czarny – 3 m

- Podszewka, kolor czerwony – 3 m

- Podszewka, kolor szafirowy – 3 m

- Wkład usztywniający, kolor czarny – 5 m

- Wkład usztywniający , kolor biały – 5 m

- Nici do szycia maszynowego, kolor czarny, 1000 m -  5 szt

- Nici do szycia maszynowego, kolor czerwony, 200 m – 10 szt

- Nici do szycia maszynowego, kolor szafirowy, 200 m – 10 szt

- Nici do szycia na owerlocku, kolor czarny – 6 szt

- Nici do szycia na owerlocku, kolor czerwony – 6 szt

- Nici do szycia na owerlocku, kolor szafirowy – 6 szt

- Szpilki krawieckie – 15 kompletów

- Igły do szycia ręcznego – 5 kompletów

- Wkłady barkowe, średnie, kolor czarny – 10 szt

- Zamek kryty, 50 cm, kolor czarny – 5 szt

- Zamek kryty, 50 cm, kolor czerwony – 5 szt

- Zamek kryty, 50 cm, kolor szafirowy – 5 szt

- Taśma ozdobna szafirowo- cekinowa – 7 m

- Taśma ozdobna ćwiekowo – srebrna – 5m

- Taśma ozdobna czerwona z ozdobami – 6m

- Taśma ozdobna z cekinami – 10 m

- Dżety srebrne, okrągłe – 100 szt

- Dżety srebrne, podłużne – 100 szt

- Ćwieki ozdobne do przyszywania – 100 szt

- Ćwieki ozdobne 9x 9 – 100 szt

- Termodżety, większe – 5 opakowań

II. Zakup materiałów i dodatków krawieckich –  rok 2014

- 1 pakiet :

- Tkanina sukienkowa „merino”, kolor czarny – 6 m

- Tkanina sukienkowa „merino”, kolor czerwony -  6 m

- Tkanina sukienkowa „merino”, kolor szafirowy – 6 m

- Tkanina koronkowa czarna – 3m

- Tkanina koronkowa czerwona  - 2 m

- Tkanina koronkowa szafirowa – 2 m

- Podszewka, kolor czarny – 2 m

- Podszewka, kolor czerwony – 1 m

- Podszewka, kolor szafirowy – 1 m

- Wkład usztywniający, kolor czarny – 2 m

- Wkład usztywniający , kolor biały – 2 m

- Nici do szycia maszynowego, kolor czarny, 1000 m -  3 szt

- Nici do szycia maszynowego, kolor czerwony, 200 m – 6 szt

- Nici do szycia maszynowego, kolor szafirowy, 200 m – 6 szt

- Nici do szycia na owerlocku, kolor czarny – 3 szt

- Nici do szycia na owerlocku, kolor czerwony – 3 szt

- Nici do szycia na owerlocku, kolor szafirowy – 3 szt

- Szpilki krawieckie – 8 kompletów

- Igły do szycia ręcznego – 3 kompletów

- Wkłady barkowe, średnie, kolor czarny – 5 szt

- Zamek kryty, 50 cm, kolor czarny – 4 szt

- Zamek kryty, 50 cm, kolor czerwony – 2 szt

- Zamek kryty, 50 cm, kolor szafirowy – 2 szt

- Taśma ozdobna cekinowa – 8 m

- Taśma ozdobna  srebrna – 5m

- Taśma ozdobna koronkowa – 6m

- Dżety srebrne, okrągłe – 40 szt

- Dżety srebrne, podłużne – 40 szt

- Ćwieki ozdobne do przyszywania – 40 szt

- Ćwieki ozdobne 9x 9 – 60 szt

- Termodżety ( większe) – 2 opakowania

Termin dostawy ustala Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy 
ul. Rzeszowska 78  na 14 dni przed dostawą towaru nie później jak:

I dostawa na 2013 r. do 30 dni od daty udzielenia zamówienia

II dostawa do 31 marca 2014 r.

Ceny podane w ofercie nie mogą ulec zmianom w okresie dostawy towaru.