- Załącznik nr 2b do SIWZ

- FORMULARZ CENOWY

- do przetargu nieograniczonego na

dostawę narzędzi do pracowni mechanika samochodowego.

(zadanie częściowe nr 2)

Przedmiotem zamówienia są pojedyncze elementy, lub zestawy elementów do pracowni mechanika samochodowego (zgodnie z podanym wykazem w tabeli), a nie poszczególne elementy rozpatrywane osobno. Zgodnie z tym oferty oraz faktura powinny zawierać pozycje zatytułowane tak jak podane nazwy w kolumnie „Elementy” poniższej tabeli, natomiast załącznikiem do oferty/faktury powinien być wykaz elementów składowych.

Wszystkie elementy powinny być nowe (nieużywane).

UWAGA - niespełnienie wymagań podanych w kolumnie „Parametry”, powoduje odrzucenie oferty jako nie zgodnej z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

| Elementy | Parametry (z uwzględnieniem powyższego opisu) | Ilość | Spełnia [TAK/NIE] | Marka/ model produktu | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestaw narzędzi | Zestaw narzędzi: -zestaw wykonany z wytrzymałej stali chromowo wanadowej umieszczone w walizce, -nasadki: 1 / 2 „ i 1 / 4 „, - pokrętło zapadkowe, - miara zwijana, -młotek 300 g, - poziomica, -nasadki do świec 21 i 16 mm, - przegub uniwersalny 1 / 2 ‘’, -pokrętła poprzeczne 1 /2’’ i 1 /4 ‘’, -przedłużki: 1 / 2 ‘’ 125 mm i 1 / 4 ‘’ 50 i 100 mm, -wkrętak zapadkowy z przegubem, -zestaw wkrętaków precyzyjnych z pokrętłem, - piłka do metalu z zestawem brzeszczotów, -zestaw bitów z adapterem, -końcówki do zarabiania kabli, -szczypce: elektryczne, nastawne, z cięciem bocznym 175 mm, wydłużone półokrągłe, uniwersalne kombinerki, do pierścieni z czterema końcówkami, -klucz nastawny 250 mm, -zestaw kluczy płasko-oczkowych, -zestaw kluczy imbusowych 1,5 – 10 mm, -nożyk z wymiennymi ostrzami, -zestaw wkrętaków | 1 |  |  |  |  |  |
| Klucz dynamometryczny 40-200 Nm z wymiennym końcówkami | Charakterystyka produktu: 1szt. klucz dynamometryczny 40-200 Nm 1szt. końcówka grzechotki 1/2`` 9szt. końcówek płaskich: 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30 mm | 1 |  |  |  |  |  |
| Zestaw narzędzi ręcznych | ZESTAW NARZĘDZI RĘCZNYCH: - zestaw wykonany z wytrzymałej stali chromowo wanadowej umieszczone w walizce, -nasadki ¼” 6kt.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12mm, - nasadki długie ¼” 6kt.: 8, 10, 12, 13mm, -grzechotka ¼” 36-zębów, - przedłużka ¼” L-75, -przedłużka elastyczna ¼”, -pokrętło z przetyczką ¼”, - pokrętło wkrętakowe ¼”, - przegub ¼”, - nasadki ½” 6kt.: 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm, -grzechotka ½” 36-zębów, - przedłużki ½” L-125, L-250, - nasadki do świec ½” : 16 i 21mm, - redukcja 3/8” (F) x ½” (M), - przegub ½”, - końcówki typu bit: Ampułowe: 3, 4, 5, 6mm, Torx: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, płaskie: 3, 4, 5, 6mm, krzyżakowe: PH1, PH2, PH3, - klucze płasko-oczkowe: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm, -szczypce uniwersalne 8”, -kombinerki 8”, - klucze ampulowe gięte 1.5, 2, 3mm, - młotek 500g, - wkrętaki: krzyżakowe (PH1x80, PH2x100, PH3x150) i płaskie (0,8-4x80; 1,2-6,5x100) stal chromowo - wanadowa | 1 |  |  |  |  |  |
| Próbnik szczelności cylindrów benzyna i DIESEL | Charakterystyka produktu: Próbnik szczelności cylindrów przeznaczony jest do oceny stanu technicznego silników benzynowych i silników Diesel ‘a. Urządzenie może być użyte również do diagnozowania innych urządzeń takich jak: sprężarki czy pompy, których parametrem jest szczelność. Próbnik jest przyrządem pomiarowym pneumatycznym, zasilanym z zewnętrznego źródła sprężonego powietrza. Wyposażenie standardowe: Przyrząd pomiarowy ze wskaźnikiem manometrycznym 0 - 100 % (kl. 1,6) Wąż pomiarowy z szybko-złączką Adaptery do silników benzynowych - 5 sztuk Adaptery do silników Diesel’a - 5 sztuk Redukcja M12 SK - do adapterów do silników Diesel’a Uszczelka gumowa (oring) | 1 |  |  |  |  |  |
| Lampa stroboskopowa – diesel, benzyna | Urządzenie umożliwia diagnostykę silników benzynowych oraz diesla. Może być zasilane napięciem 12V lub 24V. W silnikach benzynowych umożliwia pomiar następujących wartości: - kąt wyprzedzenia zapłonu, - kąt wzniosu krzywki, - prędkość obrotowa, - napięcie W silnikach diesla umożliwia pomiar: napięcia, prędkości obrotowej oraz dynamicznego kąta wyprzedzenia wtrysku. Urządzenie wyposażone jest w piezoelektryczny przetwornik pomiarowy, który można zamontować na rurkach wtryskowych o średnicy od 6mm do 10mm. | 1 |  |  |  |  |  |
| Multimetr samochodowy z sondą pirometryczną | Dane i Funkcje: -podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny o maksymalnym wskazaniu 4000 z barografem analogowym -znamionowa szybkość pomiaru: 2 pomiary na sekundę -automatyczna/ręczna zmiana podzakresu -zintegrowana osłona gumowa -wymiary: 182x82x55 [mm], masa: 375 g, Sonda IR-82: 164x50x40 [mm], masa: 182 g -bezpieczeństwo: spełnia wymagania norm: IEC 10101-1, EN61010-1, kategoria przepięciowa: kat. III 1000 V/kat. IV 600 V -zamrażanie wskazania wyświetlacza (Data Hold) -wskazywanie wartości MAX/MIN -pamięć wartości szczytowej (PEAK HOLD) -bateria: 6F22 (9 V) -automatyczne wyłączenie zasilania po ok. 30 minutach braku aktywności -sygnalizacja konieczności wymiany zużytej baterii na nową Mierzy: -napięcie stałe (do 600 V) -napięcie przemienne (do 600 V) -prąd stały (do 20 A) -prąd przemienny (do 20 A) -rezystancja R (do 40 MΩ) -pojemność C (do 40 mF) -temperatura (pomiar sondą pirometryczną i termoparą typu K) -tachometr (pomiar za pomocą sondy indukcyjnej) (600-4000, 600-12000 obr/min) -kąt zwarcia styków przerywacza z wyborem liczby cylindrów 4/5/6/8 -współczynnik wypełnienia impulsu -szerokość impulsu -częstotliwość (do 40 MHz) -testy diody i ciągłości obwodu Wyposażenie standardowe: -miernik, -neseser, -przewody pomiarowe, -sonda indukcyjna (z przełącznikiem czułości), -sonda temperaturowa typu K z przejściówką, -sonda pirometryczna IR-82, -instrukcja, -gwarancja | 1 |  |  |  |  |  |
| Tester akumulatora | Tester akumulatorów, sprawności ładowania i wartości spadków napięcia, wyposażony w drukarkę. Tester jest uniwersalnym miernikiem pozwalającym sprawdzić zarówno kondycję samego akumulatora, jak i współpracujących z nim elementów – alternatora oraz rozrusznika, ponadto istnieje możliwość sprawdzenia spadków napięcia pod obciążeniem rozrusznika, a także odbiorników wykorzystywanych podczas jazdy (ogrzewanie szyby, światła itp.). Wszystkie operacje, podobnie jak sam wydruk, mogą być przedstawione w języku polskim. Testy akumulatora: Napięcie bieżące Prąd rozruchowy Graficzne procentowe zestawienie stanu akumulatora oraz stopnia jego naładowania. Zalecenia odnośnie akumulatora (naładować, wymienić, pilnie wymienić) Wszystkie testy można wykonać na akumulatorach: Żelowych, AGM (bezobsługowych), VRLA (częściowo bezobsługowych), SLI (standardowy). Prąd rozruchowy może zostać podany według jednej z norm: SAE, EN, IEC, DIN oraz JIS. Testy w pojeździe: Spadek napięcia przy zapalaniu Test ładowania bez obciążenia (sprawdzający alternator oraz regulator napięcia) Test ładowania pod obciążeniem (sprawdzający również sprawność pokładowych urządzeń elektrycznych) Test stabilności napięcia (sprawdzający regulator napięcia oraz diody alternatora) Drukarka: Wszystkie testy wykonane za pomocą testera można nie tylko przejrzeć na dużym i czytelnym wyświetlaczu wyposażonym w regulację podświetlenia, ale również natychmiast wydrukować, korzystając z wbudowanej drukarki. Wydruk taki zawiera wszystkie dane sprawdzone podczas testu, dając klientowi pełną informację zarówno o stanie akumulatora, jak i alternatora oraz regulatora napięcia. | 1 |  |  |  |  |  |
| Zestaw narzędzi ręcznych | ZESTAW NARZĘDZI RĘCZNYCH: - zestaw wykonany z wytrzymałej stali chromowo wanadowej umieszczone w walizce -nasadki sześciokątne ¼”: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13mm, -nasadki długie sześciokątne ¼”: 7; 8; 10; 12;13mm - nasadki E ¼”: E4; E5; E6; E7; E8, -grzechotka ¼” 36 zębów, - przegub ¼”, - przedłużki uchylne ¼” L-50; L-150, - pokrętło z przetyczką ¼”, -przedłużka ¼” L-75, -przedłużka elastyczna ¼”, -nasadki sześciokątne ½”: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32mm, -nasadki długie sześciokątne ½”: 10; 12; 13; 14; 15; 17;19mm, -nasadki sześciokątne ¼”: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13mm, -nasadki długie sześciokątne ¼”: 7; 8; 10; 12;13mm -nasadki E ¼”: E4; E5; E6; E7; E8, -grzechotka ¼” 36 zębów, - przegub ¼”, - przedłużki uchylne ¼” L-50; L-150, - pokrętło z przetyczką ¼”, -przedłużka ¼” L-75, -przedłużka elastyczna ¼”, -nasadki sześciokątne ½”: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32mm, -nasadki długie sześciokątne ½”: 10; 12; 13; 14; 15; 17;19mm, -zestaw może być podzielony na dwie części (dwie walizki) | 1 |  |  |  |  |  |
| Miernik ciśnienia oleju | Próbnik ciśnienia oleju w silnikach z ZI i ZS z możliwością jednoczesnego sprawdzenia poprawności działania czujnika ciśnienia oleju wymontowanego z badanego silnika. Wyposażenie: - Manometr 10 bar z wężem i szybko-złączka - 10 końcówek pomiarowych - 9 redukcji pomiarowych - przewód elektryczny - komplet uszczelek Miernik olej + diesel + benzyna + vacum | 1 |  |  |  |  |  |

Łączna cena brutto: ............................................................................................. zł

słownie złotych: ...........................................................................................................................................................................................

dnia

podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy