Załącznik nr 2f do SIWZ

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- do przetargu nieograniczonego na

dostawę czytnika informacji OBD II/EOBD.

(zadanie częściowe nr 6)

Przedmiotem zamówienia jest czytnik informacji OBD II/EOBD. Zgodnie z tym oferty oraz faktura powinny zawierać jedną pozycję zatytułowaną: Czytnik informacji OBD II/EOBD.

Wszystkie elementy powinny być nowe (nieużywane).

UWAGA - niespełnienie wymagań podanych w kolumnie „Parametry”, powoduje odrzucenie oferty jako nie zgodnej z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

| Elementy | Parametry (z uwzględnieniem powyższego opisu) | Ilość | Spełnia [TAK/NIE] | Marka/ model produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Czytnik informacji OBD II/EOBD | Warunki środowiskowe. Temperatura pracy; -20°C ~ +60°C. Wilgotność względna; 5% ~ 95% (bez kondensacji). Stopień ochrony; IP30. Obudowa; Aluminiowa. Zasilanie. Źródło zasilania; Złącze diagnostyczne. Złącze USB. Napięcie zasilania; 5 ~ 35V DC. Pobór prądu; typ. 0,3 A przy 13,8 V, maks. 2A. Diagnostyka. Podstawowe standardy i protokoły; ISO9141, ISO9141-2, ISO14230, ISO15765, ISO11898, J2411, GMW3089, J1850 VPW, J1850 PWM, J1708, J2740, J2809, J2818, J2819, J2534 (Pass-Thru). Obsługa nietypowych protokołów; Tak. Praca w instalacjach 24 V; Tak. Złącze akcesoriów; 26-pin, kompatybilne z multiplekserem CDIF/2. Multipleksowanie; Pełne (każdy sygnał na każdy pin). Wyświetlacz. Typ; Wyświetlacz kolorowy TFT z panelem dotykowym. Ekran; Matowy z pokryciem antyrefleksyjnym. Paleta kolorów; 262 tys.. Przekątna; 4,3’’ (95 mm x 54 mm). Rozdzielczość; 480 x 272. Podświetlenie; LED. Panel dotykowy; Rezystancyjny. Łączność. Połączenie przewodowe; Złącze USB typu “B”. Połączenie bezprzewodowe; 802.11 b/g/n (WiFi). Zasięg; ok. 300m w terenie otwartym. ok. 50m w pomieszczeniach. Tryb pracy bezprzewodowej; Klient lub access-point. Antena; Zewnętrzna ćwierćfalowa, zamontowana na stałe. Oprogramowanie. Obsługiwane systemy operacyjne; Android, Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 (32/64 bitowe). Dodatkowe funkcje. Rejestracja danych do pamięci wewnętrznej lub na kartę microSD. Jednoczesna rejestracja danych diagnostycznych oraz komentarza głosowego za pomocą wbudowanego mikrofonu. Podstawowe funkcje diagnostyczne dostępne bez konieczności podłączenia komputera. Akcesoria dodatkowe. Zestaw do przenoszenia. Uchwyt do mocowania. Kable diagnostyczne wersja podstawowa. | 1 |  |  |

Cena brutto	......................... zł (słownie: ............................................................................................................................................... )

dnia

podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Uwaga

Do oferty należy dołączyć foldery lub opisy zawierające parametry techniczne oferowanego asortymentu w odniesieniu do przedstawionych powyżej (foldery lub opisy przedłożone przez wykonawcę mają potwierdzać spełnianie wszystkich parametrów określonych przez Zamawiającego w niniejszym dokumencie).