[image: image1.jpg]UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOLECZNY

* %

* X %

* 4 %





[image: image2.jpg]KAPITAL LUDZKI

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI



[image: image3.jpg]‘:“ Wojewddzki Urzad Pracy

// w Rzeszowie





 Załącznik nr 2e do SIWZ 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

do przetargu nieograniczonego na 

dostawę czytnika informacji OBD II/EOBD.
(zadanie częściowe nr 5) 
Przedmiotem zamówienia jest czytnik informacji OBD II/EOBD. Zgodnie z tym oferty oraz faktura powinny zawierać jedną pozycję zatytułowaną: Czytnik informacji OBD II/EOBD.
Wszystkie elementy powinny być nowe (nieużywane).

UWAGA - niespełnienie wymagań podanych w kolumnie „Parametry”, powoduje odrzucenie oferty jako nie zgodnej z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

	Elementy
	Parametry

(z uwzględnieniem powyższego opisu)
	Ilość
	Spełnia [TAK/NIE]
	Marka/ 

model produktu

	Czytnik informacji OBD II/EOBD
	Warunki środowiskowe

Temperatura pracy 

-20°C ~ +60°C

Wilgotność względna

5% ~ 95% (bez kondensacji)
Stopień ochrony

IP30

Obudowa

Aluminiowa

Zasilanie

Źródło zasilania

Złącze diagnostyczne

Złącze USB

Napięcie zasilania

5 ~ 35V DC

Pobór prądu

typ. 0,3 A przy 13,8 V, maks. 2A

Diagnostyka

Podstawowe standardy i protokoły

ISO9141, ISO9141-2, ISO14230, ISO15765, ISO11898, J2411, GMW3089, J1850 VPW, J1850 PWM, J1708, J2740, J2809, J2818, J2819, J2534 (Pass-Thru)
Obsługa nietypowych protokołów

Tak

Praca w instalacjach 24 V

Tak

Złącze akcesoriów

26-pin, kompatybilne z multiplekserem CDIF/2
Multipleksowanie

Pełne (każdy sygnał na każdy pin)

Wyświetlacz

Typ

Wyświetlacz kolorowy TFT z panelem dotykowym

Ekran

Matowy z pokryciem antyrefleksyjnym

Paleta kolorów

262 tys.

Przekątna

4,3’’ (95 mm x 54 mm)

Rozdzielczość

480 x 272

Podświetlenie
LED

Panel dotykowy

Rezystancyjny

Łączność

Połączenie przewodowe

Złącze USB typu “B”

Połączenie bezprzewodowe

802.11 b/g/n (WiFi)

Zasięg

ok. 300m w terenie otwartym

ok. 50m w pomieszczeniach

Tryb pracy bezprzewodowej

Klient lub access-point

Antena

Zewnętrzna ćwierćfalowa, zamontowana na stałe

Oprogramowanie

Obsługiwane systemy operacyjne

Android, Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 (32/64 bitowe)

Dodatkowe funkcje

Rejestracja danych do pamięci wewnętrznej lub na kartę microSD

Jednoczesna rejestracja danych diagnostycznych oraz komentarza głosowego za pomocą wbudowanego mikrofonu

Podstawowe funkcje diagnostyczne dostępne bez konieczności podłączenia komputera

Akcesoria dodatkowe

Zestaw do przenoszenia

Uchwyt do mocowania

Kable diagnostyczne wersja podstawowa

	1
	
	


Cena brutto
......................... zł (słownie: ............................................................................................................................................... )


 dnia 

   

podpis osoby uprawnionej do składania 
 oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
Uwaga
Do oferty należy dołączyć foldery lub opisy zawierające parametry techniczne oferowanego asortymentu w odniesieniu do przedstawionych powyżej (foldery lub opisy przedłożone przez wykonawcę mają potwierdzać spełnianie wszystkich parametrów określonych przez Zamawiającego w niniejszym dokumencie).
