[image: image1.jpg]UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOLECZNY

* %

* X %

* 4 %






Załącznik nr 3a do siwz 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

do przetargu nieograniczonego 

na 

doposażenie pracowni zawodowych w ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w partnerstwie z Powiatem Dębickim, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Zadanie częściowe nr 1
Dostawa wyposażenia pracowni mechatroniczej w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Pawła II w Dębicy
SPECYFIKACJA ZESTAWU:
Przedmiotem zamówienia są pojedyncze elementy, lub zestawy elementów (zgodnie z podanym wykazem w tabeli), a nie poszczególne elementy rozpatrywane osobno. Zgodnie z tym oferty oraz faktura powinny zawierać pozycje zatytułowane tak jak podane nazwy w kolumnie „Elementy” poniższej tabeli, natomiast załącznikiem do oferty/faktury powinien być wykaz elementów składowych.

Wszystkie elementy powinny być nowe (nieużywane).

UWAGA - niespełnienie wymagań podanych w kolumnie „Parametry”, powoduje odrzucenie oferty jako nie zgodnej z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
	Elementy
	Parametry
	Ilość
	Marka/

model produktu

	Stacja lutownicza min 50W
	· stacja lutownicza z analogową technologią regulacji temperatury minimum do 450 stopni Celsjusza

· moc minimum 50[W], napięcie zasilające (wejście) 230[V]AC, napięcie zasilania grzałki 24[V]

· w zestawie minimum: stacja lutownicza, stojak na lutownicę z gąbką, lutownica, końcówka lutownicza (grot)
	7
	

	Silnik trójfazowy 0,25 kW
	· Moc: minimum 0,25 [kW] 

· Prędkość obrotowa minimum 1300[1/min]

· Napięcie 400[V]

· Obudowa
aluminium

· Stopień ochrony minimum IP55

· Sposób montażu silnika: łapowy
	7
	

	Skrzynka rozdzielcza przyłączeniowa z wtyczkami trójfazowymi
	Skrzynka rozdzielcza przyłączeniowa zawiera minimum:
· gniazdo 3-fazowe 5-cio bolcowe 5x16A, lub gniazdo 3-fazowe 5-cio bolcowe 5x32A, lub oba wymienione gniazda

· gniazda 1-fazowe  -[3sztuki].

· miejsce na minimum 8 modułów 
zabezpieczeń na szynie TH-35 (DIN), zakrywane przeźroczystą klapką, zamontowane moduły:

· Wyłącznik różnicowo-prądowy 3-fazowy 4P, minimum 25A-30mA

· bezpiecznik 3-fazowy minimum 20A kl.B

· bezpiecznik 1-fazowy minimum 16A kl.B 

· możliwość montażu na ścianie za pomocą wkrętów
	6
	

	Przekaźnik elektryczny (sterowanie 24V DC)
	· sterowanie 24[V]DC 

· minimum 1 styk przełączny NO+NC

· końcówki styku oraz zaciski cewki przekaźnika wyprowadzone na zaciskach śrubowych lub sprężynowych

· możliwość montażu na szynie TS-35 (DIN)
	12
	

	Zestaw kluczy płaskich oraz imbusowych
	Zestaw kluczy zawiera co najmniej:

· zestaw kluczy płaskich lub płasko-oczkowych w rozmiarach (minimum) 8-10-12-13-14-16, wykonane ze stali chromowo-wanadowej

· zestaw kluczy imbusowych w rozmiarze od 1,5 do 10 [mm] minimum:1,5/2,0/2,5/3,0/4,0/5,0/6,0/8,0/10 [mm]
	7
	

	Zestaw szczypiec i wkrętaków do prac elektrycznych
	Zestaw szczypiec i wkrętaków do prac elektrycznych (zatwierdzone do prac pod napięciem do 1000V) zawiera co najmniej:

· 3 wkrętaki płaskie 3/4/5,5x100 [mm] minimum, chromowo-wanadowe końcówki

· 3 wkrętaki krzyżakowe: PHO/PH1/PH2x75[mm] minimum, chromowo-wanadowe końcówki

· 1 tester (próbnik) napięcia 

· kombinerki 140[mm] minimum

· szczypce proste wydłużone 140[mm] minimum

· cążki boczne 140[mm] minimum
	7
	

	Zestaw narzędzi
	Zestaw narzędzi zawiera co najmniej:

· szczypce kątowe izolowane, minimum 140[mm]

· młotek ślusarski, trzonek drewniany, minimum, 0,3[kg]

· nóż monterski, nieodłamywane ostrza składany jak scyzoryk, długość cięcia minimum 40[mm]

· pęseta antymagnetyczna, metalowa, długość minimum 100[mm]

· przymiar liniowy 1-3m (automatycznie zwijany)
	7
	

	Zestaw przyrządów pomiarowych
	Zestaw zawiera minimum: 

· Stoper: 

· stoper cyfrowy

· pomiar z dokładnością do 1/100 s

· bateria w zestawie

· multimetr o parametrach:

· napięcie stałe 2-1000V (minimum)

· napięcie zmienne 2-750V (minimum)

· prąd stały 20mA-10A (minimum)

· prąd zmienny 20mA-10A (minimum)

· rezystancja 200-200MΩ (minimum)

· testowanie diod, 

· akustyczny tester ciągłości

· wyświetlacz LCD minimum trzy i pół cyfry

· Zasilanie: bateria 6F22 9V

· w komplecie znajdują się minimum: multimetr, przewody pomiarowe
	6
	

	Lampka sygnalizacyjna 24V DC mocowana na szynie DIN
	· zasilanie 24[V] DC 

· w obudowie, mocowana na szynie DIN (TH-35)

· końcówki na zaciskach śrubowych

· sygnalizacja LED 
	14
	

	Przycisk elektryczny mocowany na listwie DIN
	· Przycisk elektryczny mocowany na listwie DIN (TH-35)

· minimum 1 styk NO, lub styk przełączny NO+NC

· końcówki na zaciskach śrubowych
	28
	

	Odsysacz do cyny
	· sprężyna nie styka się z lutem

· wymienne groty odlutowujące 
	7
	

	Wiertarka min. 500 W
	· wiertarka z udarem

· minimum 500 [W]

· zasilanie 230[V] AC 

· płynna regulacja obrotów

· obroty prawo/lewo

· zakres mocowania uchwytu wiertarskiego
minimum 1,5 - 13 [mm]

· zakres obrotów biegu jałowego minimum 0 - 2800 [1/min]
	5
	

	Przewód trójfazowy LYL 5x1mm2 (25m)
	· YLY 5x1mm2, lub OWY 5x1,5mm2, lub H05VV-F 5x1,5żo 300/500V, lub H05RR-F 5x1,5żo 300/500V lub inny równoważny

· 5 żył miedzianych wielodrutowych giętkich o przekroju minimum 1[mm2]

· Długość minimum 25[m]
	1
	



 dnia 



podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
Uwaga !!

Do oferty należy dołączyć foldery lub opisy zawierające parametry techniczne oferowanego asortymentu w odniesieniu do przedstawionych powyżej (foldery lub opisy przedłożone przez wykonawcę mają potwierdzać spełnianie wszystkich parametrów określonych przez Zamawiającego w niniejszym dokumencie).


[image: image2.jpg]KAPITAL LUDZKI

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI



[image: image3.jpg]‘:“ Wojewddzki Urzad Pracy

// w Rzeszowie



