[image: image23.jpg]UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOLECZNY

* %

* X %

* 4 %






Załącznik nr 3b do siwz 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

do przetargu nieograniczonego 

na 

doposażenie pracowni zawodowych w ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w partnerstwie z Powiatem Dębickim, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Zadanie częściowe nr 2

Dostawa wyposażenia pracowni instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Pawła II w Dębicy
SPECYFIKACJA ZESTAWU:
Przedmiotem zamówienia są pojedyncze elementy, lub zestawy elementów (zgodnie z podanym wykazem w tabeli), a nie poszczególne elementy rozpatrywane osobno. Zgodnie z tym oferty oraz faktura powinny zawierać pozycje zatytułowane tak jak podane nazwy w kolumnie „Elementy” poniższej tabeli, natomiast załącznikiem do oferty/faktury powinien być wykaz elementów składowych.

Wszystkie elementy powinny być nowe (nieużywane).
UWAGA - niespełnienie wymagań podanych w kolumnie „Parametry”, powoduje odrzucenie oferty jako nie zgodnej z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
	Elementy
	Parametry
	Ilość
	Marka/

Model produktu

	Rozdzielnica natynkowa
	· Typ/moduły w rzędzie: 1x12 

· Zaciski (N+PE)

·  Euroszyna TH 35/7,5

· Wykonana z tworzywa sztucznego

· Obudowa zamknięta, skrzynkowa, przystosowana do plombowania
	3 szt.
	

	Wyłącznik nadprądowy jednotorowy B6
	· Napięcie znamionowe: 230/400[V]

· Prąd znamionowy: 6[A]

· Charakterystyka: B

· Zwarciowa zdolność łączenia: 6 [kA]

· montaż na szynie TH-35
	6 szt.
	

	Wyłącznik nadprądowy jednotorowy B10
	· Napięcie znamionowe: 230/400[V]

· Prąd znamionowy:10[A]

· Charakterystyka: B

· Zwarciowa zdolność łączenia: 6 [kA]
· montaż na szynie TH-35
	6 szt.
	

	Wyłącznik nadprądowy trójtorowy B10
	· Prąd znamionowy: 6A

· Liczba modułów: 3

· Charakterystyki wyzwalania: B

· Napięcie znamionowe: 400V~

· Napięcie izolacji: 500V~

· Zwarciowa zdolność łączeniowa: 6kA

· Częstotliwość znamionowa: 50/60 [Hz]

· montaż na szynie TH-35
	3 szt.
	

	Wyłącznik nadprądowy jednotorowy C3
	· Napięcie znamionowe: 230/400[V]

· Prąd znamionowy: 3[A]

· Charakterystyka: C

· Zwarciowa zdolność łączenia: 6[kA]

· montaż na szynie TH-35
	3 szt.
	

	Wyłącznik nadprądowy jednotorowy C6
	· Napięcie znamionowe: 230/400[V]

· Prąd znamionowy:6[A]

· Charakterystyka: C

· Zwarciowa zdolność łączenia: 6[kA]

· montaż na szynie TH-35
	3 szt.
	

	Wyłącznik różnicowoprądowy ΔI=30 [mA] 
	· Prąd znamionowy: 16[A]

· Znamionowy prąd różnicowy: 30 [mA] 

· Typ: AC

· Napięcie znamionowe: 230[V]~

· Optyczny wskaźnik stanu ZAŁ/WYŁ

· Wskaźnik zadziałania

· montaż na szynie TH-35

· Odporność zwarciowa 

6 [kA],

· Ilość modułów: 2
	3 szt.
	

	Licznik energii elektrycznej
	· Licznik 1-fazowy, indukcyjny, bezpośredni 

· Zasilanie 230[V] AC

· Prąd 10/40 A
	3 szt.
	

	Przekaźnik czasowy 230[V] AC
	· Zasilanie 230[V] AC/ 24 [V] AC/DC

· styk separowany 1P

· zakres nastawy czasu pracy 0,1sek÷24dni

· opóźnienie zadziałania <50msek

· sygnalizacja zasilania LED zielona

· sygnalizacja stanu styku LED czerwona

· pobór mocy 0,8W

· temperatura pracy -25÷50°C

· przyłącze zaciski śrubowe 2,5mm2

· wymiary 1 moduł (18mm)

· montaż na szynie TH-35
	6 szt.
	

	Stycznik 230[V] AC
	· sterowanie : 230V/AC

· znamionowy prąd pracy (AC3 380/400V): 18A

· moc łączeniowa (AC3 380/400V): 7,5kW

· montaż na szynie TH-35

· możliwość dołączenia styków pomocniczych
	6 szt.
	

	Styki pomocnicze 
	· 2 styki pracy

· 2 styki spoczynku 

· Możliwość dołączenia do powyższego stycznika.
	6 szt.
	

	Lampki sygnalizacyjne
	· zasilanie: 3×230V+N

· sygnalizacja zasilania: 3×LEØ5

· pobór mocy: 1,1[W]

· temperatura pracy: -25÷50[°C]

· przyłącze:  śrubow2,5mm²

· wymiary: 1 moduł (18mm)

· montaż: na szynie 35mm

· zasilanie trójfazowe.
	10 szt.
	

	Wyłącznik silnikowy 3-biegunowy
	· Napięcie znamionowe: 400 [V] 

· Prąd znamionowy: 4 [A]

· Zakres nastawy: 2,50-4,00 [A]

· Prąd zwarciowy: 10 [kA] 

· Wyzwalacz: termiczny oraz magnetyczny

· Stopień ochrony : IP20

· Ilość biegunów: 3    

· Montaż: szyna TS35 [mm]            
	3 szt.
	

	Wyłącznik silnikowy 2-biegunowy
	· Napięcie znamionowe: 400 [V]

· Prąd znamionowy: 2,5 [A]

· Zakres nastawy: 1,6-2,5 [A]

· Prąd zwarciowy: 10 [kA]

· Wyzwalacz: termiczny oraz magnetyczny

· Stopień ochrony : IP20

· Ilość biegunów: 3P

· Montaż: szyna TS35 [mm]
	3 szt.
	

	Wskaźnik fazer - detektor
	· Zasilanie: bateryjne 3x LR44 

· Zakres wykrywanego napięcia ~ dotykowo: 30-500[V]AC

· Zakres wykrywanego napięcia ~ bezdotykowego: 230-500[V] AC

· Zakres wykrywanego napięcia -: 1,5-60[V]DC

    Wskaźniki: LED: czerwona 

     i zielona, brzęczyk

· Deklaracja zgodności - normy i dyrektywy bezpieczeństwa urządzeń do 1000[V]
	3 szt.
	

	Przyciski
	· Przycisk elektryczny montowany na listwie DIN (TH – 35)

· Minimum jeden styk przełączny NO+CO

· Końcówki na zaciskach śrubowych

· Trwałość przełącznika minimum 30 000 cykli
	10 szt.
	

	Klucze oczkowe płaskie
	· w zestawie klucze o rozmiarze :

6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32 [mm]

· Chromowane i satynowe główki klucza są szlifowane

· Każdy klucz jest zabezpieczony przed korozją

· Każdy klucz został wykonany poprzez kucie na zimno co zapewnia wysoką trwałość
	3 szt.
	

	Zestaw narzędzi
	Zestaw narzędzi zawiera co najmniej :

· Szczypce kątowe izolowane, minimum 160[mm]

· Młotek ślusarski, trzonek drewniany, 0,3[kg]

· Nóż monterski(kształt ostrza: prosty nie odłamywane ostrza) składany jak scyzoryk

· pęseta  antymagnetyczna, wykonana z kwasoodpornej stali nierdzewnej, długość minimum 100[mm]

· przymiar liniowy 1-3m (automatycznie zwijany)    
	3 szt.
	

	Zestaw wkrętaków elektrotechnicznych
	- wkrętak płaski: 0.4x2.5 długość grota 75mm

- wkrętak płaski: 0.x3.0 długość grota 100mm

- wkrętak płaski: 1.0x5.5 długość grota 125mm

- wkrętak płaski: 1.2x6.5 długość grota 150mm

- wkrętak krzyżowy: PH0 długość grota 60mm

- wkrętak krzyżowy: PH1 długość grota 80mm

- wkrętak krzyżowy: PH2 długość grota 100mm

- wymiary etui 310x225x48mm

· Ostrza ze stali chromo-molibdenowo-wanadowej

· Dopuszczalne napięcie

pracy: 1000[V]

· Zapakowany w futerał
	5 szt.
	

	Szczypce płaskie izolowane 1000V
	· Przeznaczone do pracy pod napięciem do 1000[V]
· Szczypce wykonane ze stali chromowo –wanadowej CrV
· Posiadają wkładkę anty- poślizgową i zabezpieczenie dłoni przed kontaktem z częścią metalową narzędzia 
· Długość szczypiec 200[mm] 
· Długość szczęk 80[mm]
	5 szt.
	

	Szczypce boczne izolowane 1000V
	· Przeznaczone do pracy pod napięciem do 1000[V]
· Szczypce wykonane ze stali chromowo –wanadowej CrV    
· Posiadają wkładkę anty- poślizgową i zabezpieczenie dłoni przed kontaktem z częścią metalową narzędzia 
	5 szt.
	

	Szczypce uniwersalne izolowane 1000V
	· Przeznaczone do pracy pod napięciem do 1000[V]
· Przeznaczone do przytrzymywania części mechanicznych oraz obcinania drutu
· Szczypce wykonane ze stali chromowo –wanadowej CrV    
· Posiadają wkładkę anty- poślizgową i zabezpieczenie dłoni przed kontaktem z częścią metalową narzędzia 
· Długość 160[mm] 
	5 szt.
	

	Praska do zgniatania końcówek przewodów 
	· Wymiary zaciskanych    końcówek: od 0,5 do 6[[image: image2.png]


]
· Sześciostopniowa regulacja siły docisku
· Mechanizm blokady powrotu ramion 
· Metalowa konstrukcja
	3 szt.
	

	Wiertarko-wkrętarka
	· Obroty prawo-lewo

· Hamulec wrzeciona

· Uchwyt magnetyczny na bity

· Plastikowa walizka

· Zasilanie akumulatorowe

· Płynna regulacja obrotów
	3 szt.
	

	Lutownica oporowa 100W 
	· Moc 100[W]

· Napięcie 230[V]

· Temperatura grota 500[[image: image4.png]


]

· Krótki czas nagrzewania
	5 szt.
	

	Lutownica transformatorowa 100W
	· Moc min. 100[W]

· Napięcie 230[V]
	5 szt.
	

	Młotek gumowy
	· Młotek gumowy 

· Trzonek drewniany

· Minimum 65[mm] dług.
	3 szt.
	

	Młotek metalowy
	· Młotek ślusarski 
· Trzonek drewniany
· Waga minimum 0,6[kg]
	3 szt.
	

	Nóż monterski
	· Przeznaczony do zdejmowania izolacji z kabli o dużych wymiarach oraz o wielu warstwach izolacji 
· Posiada mocne ostrze chronione osłonką 
· Przeznaczony do pracy pod napięciem do 1000V 
	3 szt.
	

	Przyrząd do ściągania izolacji z przewodów 
	· Rodzaj odizolowanego przewodu- okrągły

· Średnica przewodu ściąganego : 0,3...5 [[image: image6.png]


]
· Długość: 160[mm]
	3
	

	Ściągacz do łożysk
	· Wykonany z kutej stali stopowej CrV

· Trzy chromowane ramiona 

· Śruba centralna oksydowana, czarna

· Ramiona dwustronne z uchwytami o zróżnicowanej szerokości
	4 szt.
	

	Końcówki tulejowe 
	· Średnica 1,5-2,5 [[image: image8.png]


]

· Długość 8 [mm]

· Izolowane
	10 torebek po 100 sztuk
	

	Przewód linka Lgy 2,5
	· Napięcie znamionowe 450/750[V]
· Temperatura pracy: od –30 do +70 [C}

· Kolor izolacji: czarny, niebieski

· Przekrój:  2,5[[image: image10.png]


]

· Linka
	170 m
	

	Przewód linka Lgy 1,5
	· Napięcie znamionowe 450/750[V]
· Temperatura pracy:      od -30 do +70 [C}

· Kolor izolacji: czarny, niebieski

· Przekrój: 1,5[[image: image12.png]


]

· Linka
	200 m
	

	Przewód DY 1,5
	· Napięcie znamionowe 300/500[V]
· Temperatura pracy:      od -40 do +70 [C}

· Kolor izolacji: czarny, niebieski

· Przekrój: 1,5[[image: image14.png]


], 2,5[[image: image16.png]


]

· Drut 
	200 m
	

	Szybkozłączki
	· Złączka uniwersalna 2x4[[image: image18.png]


]
· Złączka oświetleniowa 2x2,5[[image: image20.png]


]
· Zacisk instalacyjny 8x2,5[[image: image22.png]


]
	200 szt.
	

	Silnik trójfazowy

0,25 kW
	· Moc: 0,25 [kW], minimum 0,33 [KM]

· Prędkość obrotowa 1350[1/min]

· Napięcie 400[V]

· Prąd 0,84[A]

· Możliwość sterowania zewnętrznego gwiazda/trókąt

· Moment znamionowy minimum 1,7[Nm]

· Masa 5-6 [kg]

· Położenie skrzyni zaciskowej- góra

· Obudowa aluminium

· Średnica osi wału 14[mm]

· Wielkość mechaniczna 71

· Rodzaj pracy S1(ciągła)

· Klasa izolacji F

· Stopień ochrony IP55

· Sposób montażu silnika B-3 łapowy

· Gwarancja 24 miesiące
	3 szt.
	


Uwaga 
Do oferty należy dołączyć foldery lub opisy zawierające parametry techniczne oferowanego asortymentu w odniesieniu do przedstawionych powyżej (foldery lub opisy przedłożone przez wykonawcę mają potwierdzać spełnianie wszystkich parametrów określonych przez Zamawiającego w niniejszym dokumencie).


 dnia 



podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

[image: image24.jpg]KAPITAL LUDZKI

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI



[image: image25.jpg]‘:“ Wojewddzki Urzad Pracy

// w Rzeszowie



