[image: image1.jpg]UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOLECZNY

* %

* X %

* 4 %






Załącznik nr 3b do siwz 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

do przetargu nieograniczonego 

na 

doposażenie pracowni zawodowych dla Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy 
w ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w partnerstwie z Powiatem Dębickim, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
Zadanie częściowe nr 2

Stacja klimatyzacji.
Przedmiotem zamówienia jest stacja klimatyzacji. Zgodnie z tym oferta oraz faktura powinny zawierać jedną pozycję zatytułowaną stacja klimatyzacji.

Wszystkie elementy powinny być nowe (nieużywane).

Stacja klimatyzacji:
-Urządzenie do obsługi układów zasilanych czynnikiem R134a

-Funkcje realizowane automatycznie: odzysk czynnika, odzysk oleju, wytwarzania próżni, sprawdzania podciśnienia, napełnianie czynnikiem,

-Funkcje realizowane ręcznie: napełnianie olejem,

-Możliwość programowania czasu wytwarzania próżni

-Czytelne menu w języku polskim,

-Wbudowana baza danych,

-Drukarka techniczna

Dane techniczne:

-Czynnik chłodniczy R134a

-Wydajność pompy próżniowej: 70l/min

-Maksymalne ciśnienie: 18bar

-Pojemność zbiornika na czynnik: 8kg

-Pojemność zbiornika na olej: 2x250ml

-Wydajność sprężarki: 300gr/min

-Średnica manometrów: 80 mm

-Długość węży serwisowych: 244 cm (SAE-J2196)

-Zasilanie: 230V 50Hz

-Wymiary(szer./głęb./wys.): 55x42x95 cm

-Waga: 60kg

Wyposażenie dodatkowe

-zestaw na sprawdzania nieszczelności (okulary + lampa UV)

-czynnik chłodniczy R134a 12,5 kg

-olej do układu klimatyzacji PAG 46 250 ml

Uwaga

Do oferty należy dołączyć foldery lub opisy zawierające informacje o nazwie producenta, nazwie modelu i numerze katalogowym producenta dla oferowanego asortymentu (foldery lub opisy przedłożone przez wykonawcę mają potwierdzać spełnianie wszystkich parametrów określonych przez Zamawiającego w niniejszym dokumencie). 
[image: image2.jpg]KAPITAL LUDZKI

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI



[image: image3.jpg]‘:“ Wojewddzki Urzad Pracy

// w Rzeszowie



