[image: image1.jpg]UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOLECZNY

* %

* X %

* 4 %






Załącznik nr 3f do siwz 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

do przetargu nieograniczonego 

na 

doposażenie pracowni zawodowych dla Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy w ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w partnerstwie z Powiatem Dębickim, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
Zadanie częściowe nr 6
Tester i miernik kabli sieciowych.
Przedmiotem zamówienia jest tester i miernik kabli sieciowych. Zgodnie z tym oferty oraz faktura powinny zawierać jedną pozycję zatytułowaną tester i miernik kabli sieciowych.

Wszystkie elementy powinny być nowe (nieużywane).

Tester i miernik kabli sieciowych.

1 szt.
	UWAGA - niespełnienie powoduje odrzucenie produktu

	Oznaczenie model ………………………………………………………………..

Producent ………………………………………………………………………...



	PARAMETRY WYMAGANE
	SPEŁNIA

TAK/NIE

	FUNKCJE URZĄDZENIA
	- nadaje się do weryfikacji struktur kablowych opartych na kablach wieloparowych UTP/FTP, kablach jedno- dwu- i trójparowych jak również kablach koncentrycznych.
- możemy sprawdzić podstawowe parametry mechaniczne okablowania tj. poprawność podłączenia przewodów (mapa połączeń) oraz długość torów transmisyjnych.
- identyfikuje i lokalizuje podstawowe uszkodzenia występujące w okablowaniu miedzianym. 
- zdefiniuje dowolny schemat połączeń przewodów.
- weryfikacja poprawności wykonania podłączeń przewodów kabli wieloparowych wg zdefiniowanego standardu EIA/TIA 568.
- identyfikacja uszkodzeń: nieciągłość (ang. open), zwarcie (ang. short), pary odwrócone (ang. reversed), pary skrzyżowane (ang. crossed) i pary rozdzielone (ang. Split Par)
-lokalizacja uszkodzeń (określenie odległości do typowych uszkodzeń mechanicznych linii tj. zwarcie, rozwarcie).
- pomiar długości kabli wieloparowych (technologia TDR).
- Dwuliniowy wyświetlacz LCD.
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii, automatyczne wyłączenie testera, długi czas pracy (60 godz. ciągłej pracy) 
	

	Wyświetlacz
	Typ LCD, dwie linie po16 znaków w każdej
	

	Złącza
	1 x RJ45, 1 x BNC – rozmieszczone na obudowie
	

	Kompatybilność mierzonych parametrów
	kat. 3, kat. 4, kat. 5
	

	Identyfikacja uszkodzeń
	nieciągłość (ang. open)

zwarcie (ang. short)

pary odwrócone (ang. reversed)

pary skrzyżowane (ang. crossed)

pary rozdzielone (ang. split par) 
	

	Rodzaje wykonywanych testów
	-  pomiar -  wykonywana jest weryfikacja kabla wieloparowego, której wynik jest przedstawiony w postaci  pass / fail. W przypadku wykrycia uszkodzenia (ang. fail) na wyświetlaczu pojawi się odpowiednia informacja o sposobie jej identyfikacji.

-  pomiar długości – pomiar długości każdej testowanej pary kablowej

- pomiar schematu połączeń – pomiar i weryfikacja poprawności podłączenia przewodów
	

	Zakres pomiaru długości
	od 1,0 do 350,0 [m].
	

	Rozdzielczość
	0,5 [m]
	

	Dokładność pomiaru
	5% + 1 m
	

	Zasilanie
	6 x  bateria typu AAA 1.5V
	

	Zabezpieczenie przepięciowe
	tester wytrzymuje poziom napięcia jaki pojawia się w czasie podawania sygnału dzwonienia w sieci telefonicznej       
	

	Wymiary/ Waga
	152  x 72  x 35 [mm] / ok.. 360 g
	

	Charakterystyka otoczenia
	w czasie pracy: 0 st. C do +50 st. C
podczas przechowywania: -20 st. C do + 60 st. C 
	

	Wyposażenie standardowe
	instrukcja obsługi,
pokrowiec,
kabel połączeniowy kat. 5 UTP (ang. patch cable) szt. 1,
adapter RJ45/ RJ45 – szt.1 ,
identyfikator linii #1 
	

	Wyposażenie dodatkowe
	komplet identyfikatorów linii #2, #3, #4
komplet identyfikatorów linii #5, #6, #7, #8  
	


Uwaga

Do oferty należy dołączyć foldery lub opisy zawierające parametry techniczne oferowanego asortymentu w odniesieniu do przedstawionych powyżej (foldery lub opisy przedłożone przez wykonawcę mają potwierdzać spełnianie wszystkich parametrów określonych przez Zamawiającego w niniejszym dokumencie).


 dnia 



podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

[image: image2.jpg]KAPITAL LUDZKI

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI



[image: image3.jpg]‘:“ Wojewddzki Urzad Pracy

// w Rzeszowie



