[image: image1.jpg]UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOLECZNY

* %

* X %

* 4 %






Załącznik nr 3g do siwz 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

do przetargu nieograniczonego 

na 

doposażenie pracowni zawodowych dla Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy w ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w partnerstwie z Powiatem Dębickim, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Zadanie częściowe nr 7
Dostosowanie pracowni mechatroniczne – doposażenie elektrotechniczne
Przedmiotem zamówienia jest całościowy zestaw (zgodny z podanym wykazem), a nie poszczególne elementy rozpatrywane osobno. Zgodnie z tym oferta oraz faktura powinny zawierać jedną pozycję zatytułowaną: Doposażenie stanowisk egzaminacyjnych dla zawodu technik mechatronik - doposażenie elektrotechniczne. Natomiast załącznikiem do oferty powinien być wykaz elementów składowych.
Wszystkie elementy powinny być nowe (nieużywane).

UWAGA - niespełnienie wymagań podanych w kolumnie „Parametry”, powoduje odrzucenie oferty jako nie zgodnej z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Doposażenie stanowisk egzaminacyjnych dla zawodu technik mechatronik - doposażenie elektrotechniczne
Zestaw powinien zawierać:

	Elementy
	Parametry
	Ilość
	Marka/

model produktu
	Spełnia [TAK/NIE]

	Zestaw przewodów 
	Pojedynczy komplet zawiera minimum (dopuszczalne oznaczenia równoważne): 

· LgY1mm2 – 75[m] czerwony

· LgY1mm2 – 50[m] niebieski

· LgY1mm2 – 15[m] żółto/ziel.

· DY1mm2 – 50[m] czerwony

· DY1mm2 – 25[m] niebieski

· YLY5x1,5mm2 – 30[m]
	6 kpl.
	
	

	Zestaw łączników elektromagnetycznych
	Pojedynczy komplet zawiera minimum: 

· Stycznik 24V DC

· sterowanie 24[V]DC 

· Ilość torów głównych -  3

· styk pomocniczy 1NO

· możliwość montażu na szynie TS-35 (DIN)

· Styki pomocnicze do stycznika 

· minimum 2NO+2NC

· pasujące do powyższego stycznika

· Przekaźnik czasowy 24V DC (MPC-A07-U240-208, lub równoważny):

· Posiada minimum dwa styki przełączne (2P)

· Cewka zasilana 24[V] DC

· posiada minimum takie funkcje jak: opóźnione wyłączenie, opóźnione załączenie, załączenie impulsowe

· Zakres nastawy czasu (minimum): od 0,1 [s] 

· Czas oraz funkcje przekaźnika ustawiane pokrętłem przy pomocy wkrętaka lub ręcznie
	6 kpl.
	
	

	Lampki sygnalizacyjne  
	Pojedynczy komplet zawiera minimum: 

· 2 sztuki 24V DC

· zasilanie 24[V] DC 

· mocowana na szynie DIN (TH-35)

· końcówki na zaciskach śrubowych

· sygnalizacja LED

· 1 sztuka 230V AC 3-fazy

· zasilanie 230[V] DC 

· mocowana na szynie DIN (TH-35)

· końcówki na zaciskach śrubowych

· sygnalizacja LED
	6 kpl.
	
	

	Zestaw montażowy
	· Pojedynczy komplet zawiera minimum: 

· 50 złączek listwowych

· złączki przelotowe minimum 2 przewodowe (np. WAGO 2002-1201 lub równoważna)

· prąd znamionowy minimum 24 [A]

· napięcie znamionowe minimum 800 [V]

· pole przekroju poprzecznego przewodu bez tulejki 4mm2

· pole przekroju poprzecznego przewodu z tulejką 2,5mm2

· złącze - sprężynowe

· mocowanie na szynie TH-35

· 10 blokad końcowych na szynę TH-35

· mocowanie na szynie TH-35

· blokada końcowa np. WAGO 249-116 lub 249-117 lub równoważne

· Listwa montażowa TH-35 2[m]

· Długość minimum 2 metry (lub 2x1[m])

· Wysokość minimum 7 mm

· Perforowana 

· 100 sztuk tulejek na przewody 1mm2 

· Cyna lutownicza, kalafonia

· Waga cyny 0,5kg (lub 2x0,25kg)

· Grubość cyny maximum 2 mm

· Kalafonia – opakowanie

(metalowe) minimum 35g 
	6 kpl.
	
	

	Zaciskarka do tulejek
	· zacisk tulejek z końcówkami izolowanymi i nieizolowanymi w kwadrat z poprzecznymi karbami

· jedno gniazdo robocze o zakresie minimum 0,08-6mm2

· sześciostopniowa regulacja wstępna

· regulowana automatycznie siła docisku

· długość minimum 175 mm
	6 szt.
	
	

	Ściągacz izolacji
	· do ściągania izolacji dla przewodów o przekroju minimum 0,03 do 10 mm2

· nożyce do cięcia do 10 mm2

· automatyczne dopasowanie do przekroju przewodu

· długość ściąganej izolacji ustawiana ogranicznikiem do minimum 18[mm]
	6 szt.
	
	

	Silnik elektryczny
	· silnik jednofazowy z kondensatorem rozruchowym i kondensatorem pracy lub silnik z kondensatorem pracy

· Moc: minimum 0,25 [kW] 

· Napięcie 230 [V]

· Obudowa
aluminium

· Stopień ochrony minimum IP55

· Sposób montażu silnika: łapowy + kołnierz 
	2 szt.
	
	


Łączna cena brutto: ............................................................................................. zł

słownie złotych: ...........................................................................................................................

Uwaga

Do oferty należy dołączyć foldery lub opisy zawierające parametry techniczne oferowanego asortymentu w odniesieniu do przedstawionych powyżej (foldery lub opisy przedłożone przez wykonawcę mają potwierdzać spełnianie wszystkich parametrów określonych przez Zamawiającego w niniejszym dokumencie).


 dnia 



podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
[image: image2.jpg]KAPITAL LUDZKI

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI



[image: image3.jpg]‘:“ Wojewddzki Urzad Pracy

// w Rzeszowie



