- Załącznik nr 3a do siwz

- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- do przetargu nieograniczonego

- na

Dostawa doposażenia pracowni szkolnych w ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w partnerstwie 
z Powiatem Dębickim, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Zadanie częściowe nr 1

Dostawa podzespołów sprzętu komputerowego oraz projektora multimedialnego dla Zespołu Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego  w Dębicy

Uwaga

Zamawiający informuje, że zgodnie z Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z dnia 5 kwietnia 2004 r.) będzie ubiegał się o zgodę na zastosowanie stawki podatku VAT w wysokości 0% dla wybranych urządzeń zaznaczonych kolorem żółtym. Dla tych urządzeń należy przyjąć stawkę 0% podatku VAT (tj. kwota netto = kwocie brutto) - dotyczy Wykonawców polskich.

- Procesor, 12 sztuk

| Typ podzespołu …………………………………………………………………………………………… Producent …………………………………………………………………………………………………….. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Element | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| Typ procesora | Klasy x86, minimum dwurdzeniowy, dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych |  |
| Opis procesora | osiągający w teście PassMark - CPU Mark - wynik minimum 4350 pkt wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net w dniach miedzy ogłoszeniem przetargu a dniem składania ofert) |  |
| Typ gniazda procesora | kompatybilne z płytą główną zaoferowaną w punkcie trzecim specyfikacji |  |
| Wymagania dodatkowe | zamawiający wymaga dostawy tzw. wersji BOX -wraz z dedykowanym do procesora wentylatorem |  |

- Procesor, 2 szt.

| Typ podzespołu …………………………………………………………………………………………… Producent …………………………………………………………………………………………………….. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Element | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| Typ procesora | Klasy x86, minimum dwurdzeniowy, dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych |  |
| Opis procesora | osiągający w teście PassMark - CPU Mark - wynik minimum 3350 pkt wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net w dniach miedzy ogłoszeniem przetargu a dniem składania ofert) |  |
| Typ gniazda procesora | kompatybilne z płytą główną zaoferowaną w punkcie trzecim specyfikacji |  |
| Wymagania dodatkowe | zamawiający wymaga dostawy tzw. wersji BOX -wraz z dedykowanym do procesora wentylatorem |  |

- Płyta główna – 14 szt.

| Typ podzespołu …………………………………………………………………………………………… Producent …………………………………………………………………………………………………….. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Element | Parametr wymagany | Parametr oferowany |  |
| Typ gniazda procesora | Kompatybilny z procesorami z punktu 1) oraz 2) opisu przedmiotu zamówienia |  |  |
| Obsługa technologii Hyper-Threading | Tak |  |  |
| Liczba gniazd procesorów | min. 1 |  |  |
| Szczegóły płyty |  |  |  |
| Częstotliwość szyny QPI/DMI | min. 5 GT/s |  |  |
| Pamięć |  |  |  |
| Rodzaj pamięci | DDR III |  |  |
| Typ pamięci | Non-ECC |  |  |
|  | Unbuffered |  |  |
| Liczba gniazd DDR III | min. 2 |  |  |
| Częstotliwość szyny pamięci (minimum) | 2200/2133/2000/1866/1600/1333/1066 |  |  |
| Wbudowane układy |  |  |  |
| Obsługa układów VGA zintegrowanych w procesorach | Tak |  |  |
| Złącza wideo | Obsługa HDMI o max. rozdzielczości minimum 1920 x 1200 @ 60 Hz |  |  |
|  | Obsługa RGB o max. rozdzielczości minimum 2048 x 1536 @ 75 Hz |  |  |
|  | Obsługa DVI-D o max. rozdzielczości minimum 1920 x 1200 @ 60 Hz |  |  |
| Wbudowany układ dźwiękowy | 8-kanałowy, Obsługa : wykrywanie wtyczki, wiele strumieni, zmiana przeznaczenia gniazda na panelu przednim, funkcja przeciwtrzaskowa |  |  |
| Układ LAN | Tak |  |  |
| Typ zintegrowanej karty sieciowej | 10/100/1000 Mbit/s |  |  |
| Złącza zewnętrzne |  |  |  |
| Złącza PCI | min. 1 |  |  |
| Złącza PCI-E 16x | min. 1 |  |  |
| Złącza PCI-E 1x | min. 2 |  |  |
| Złącza USB 2.0 | min. 8 |  |  |
| Złącza USB 3.0 | min. 4 |  |  |
| Dodatkowe informacje o portach USB 2.0/3.0 (tylny panel) | min. 4 x USB 2.0 |  |  |
|  | min. 2 x USB 3.0 |  |  |
| Złącza PS/2 | min. 2 |  |  |
| Obsługa pamięci masowych |  |  |  |
| Maksymalna ilość urządzeń Serial ATA | min. 6 szt. |  |  |
| Szybkość interfejsu dysków Serial ATA | 300 MB/s |  |  |
|  | 600 MB/s |  |  |
| Cechy dodatkowe |  |  |  |
| Format | micro ATX |  |  |
| Typ złącza zasilania ATX | 24-pin |  |  |
| Typ wtyczki zasilającej +12V | P4 (4-pin) |  |  |
| Stabilność pracy | Zastosowane elementy kondukcyjne wykonane w technologii polimerowej |  |  |

- Dysk twardy 14 szt.

| Typ podzespołu …………………………………………………………………………………………… Producent …………………………………………………………………………………………………….. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Element | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| Rodzaj dysku | Standardowy (nośnik magnetyczny) |  |
| Format szerokości | 3,5 cali |  |
| Pojemność dysku | min. 500 GB |  |
| Interfejs | Serial ATA 600 |  |
| Szybkość interfejsu dysku | min. 600 MB/s |  |
| Prędkość obrotowa silnika | min. 7200 obr./min |  |
| Pojemność pamięci podręcznej | min. 64 MB |  |
| Odporność na wstrząsy | min. praca 300G / spoczynek 350G |  |
| Stopa błędów przy odczycie | max. 1:10E14 |  |
| Głośność w czasie pracy | max.3 B |  |
| Głośność w czasie spoczynku | max. 2,9 B |  |
| Pobór mocy (praca/spoczynek) | max. 6,8/0,8 Wat |  |
| Dodatkowe wymagania gwarancyjne | Objęty min. 5 letnią gwarancją producenta |  |

- Pamięć – 14 kompletów

| Typ podzespołu …………………………………………………………………………………………… Producent …………………………………………………………………………………………………….. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Element | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| Typ pamięci | DDR3 |  |
| Chłodzenie | Heat Spreader |  |
| Pojemność | min. 8 GB |  |
| Ilość modułów | 2 |  |
| Częstotliwość pracy [MHz] | Min. 1866 |  |
| Opóźnienie | min. 11 CL |  |
| Napięcie [V] | 1.5 |  |
| Wymagania dodatkowe | Złocone styki |  |

- Karta graficzna – 14 szt

| Typ podzespołu …………………………………………………………………………………………… Producent …………………………………………………………………………………………………….. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Element | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| Standard szyny | PCI Express 2.0 |  |
| Pamięć wideo | min. 2GB GDDR3 |  |
| Taktowanie zegara | . 900 MHZ (dopuszczalne odchylenie +/-10%) |  |
| CUDA Core | min. 384 |  |
| Taktowanie pamięci | nie mniej niż: rzeczywiste 900 MHz ( efektywne 1800 MHz GDDR3 ) |  |
| Interfejs pamięci | 64-bit |  |
| Rozdzielczość | Min osiągalna rozdzielczość HDMI :4096x2160 |  |
| Interfejsy | Wyjście D-Sub : Tak x 1 |  |
|  | Wyjście DVI : Tak x 1 (DVI-D) |  |
|  | Wyjście HDMI : Tak x 1 |  |
|  | Wsparcie HDCP : Tak |  |
| maksymalna moc do której nie potrzeba dodatkowego zasilania | min. 75W |  |
| Wymagania dodatkowe | Karta low profile |  |
|  | Pasywny układ chłodzenia (zamawiający nie dopuszcza chłodzenia aktywnego) |  |

- Monitor – 14 szt.

| Typ podzespołu …………………………………………………………………………………………… Producent …………………………………………………………………………………………………….. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Element | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| Format ekranu monitora | panoramiczny |  |
| Przekątna ekranu | min.19,5 cali |  |
| Wielkość plamki | max. 0,27 mm |  |
| Typ panela LCD | TFT TN |  |
| Technologia podświetlenia | LED |  |
| Zalecana rozdzielczość obrazu | min 1600 x 900 pikseli |  |
| Częst. odświeżania przy zalecanej rozdzielczości | min 60 Hz |  |
| Widoczny obszar ekranu | min 432 x 240 mm |  |
| Czas reakcji matrycy | max. 5 ms |  |
| Jasność | min 250 cd/m2 |  |
| Kontrast | min 1000:1 |  |
| Kontrast dynamiczny | min 10000000:1 |  |
| Kąt widzenia poziomy | min 170 stopni |  |
| Kąt widzenia pionowy | min 160 stopni |  |
| Liczba wyświetlanych kolorów | min 16,7 mln |  |
| Certyfikaty (minimalna ilość) | RoHS |  |
|  | • CE |  |
|  | • FCC-B |  |
|  | • TCO |  |
|  | • ISO 9241-307 |  |
|  | • ENERGY STAR 5.0 |  |
|  | • EPEAT Silver |  |
| Regulacja cyfrowa (OSD) | Tak |  |
| Głośniki | Tak |  |
| Moc głośnika | min 2 Wat |  |
| Złącza wejściowe | • 15-stykowe D-Sub |  |
|  | • DVI-D (z HDCP) |  |
| Pozostałe złącza | 1 x wejście audio (stereo mini-jack) |  |
| Pobór mocy (praca/spoczynek) | max. 15/0,5 Wat |  |
| Możliwość pochylenia panela (tilt) | Tak |  |
| Możliwość zabezpieczenia (Kensington) | Tak |  |

- Mysz komputerowa – 14 szt

| Typ podzespołu ……………………………………………………………………………………… Producent ………………………………………………………………………………………………. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Element | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| Rozdzielczość | Min. 1200 DPI |  |
| Typ złącza | USB |  |
| Liczba przycisków | 3 |  |
| Pokrętło | 1 |  |
| Kolor | Czarny |  |

- Klawiatura komputerowa – 14 szt.

| Typ podzespołu ………………………………………………………………………………….. Producent …………………………………………………………………………………………… |  |  |
| --- | --- | --- |
| Element | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| Rodzaj klawiatury | Ergonomiczna |  |
| Typ złącza | USB |  |
| Układ klawiatury | Układ US |  |
| Ilość klawiszy | 104 |  |
| Kolor | Czarny |  |
| Cechy dodatkowe | Przewodowa klawiatura USB. |  |
|  | Niskie klawisze"low profile" ułatwiające pisanie i poprawiające ergonomię |  |
|  | Zabezpieczona przed generowaniem interferencji elektromagnetycznych. |  |
|  | Długość kabla: min. 1.5m |  |
|  | Napięcie pracy: 5,0+/-0,5V |  |
|  | Prąd pracy: mniejszy niż 30mA |  |
|  | Wymagania systemowe: |  |
|  | Współpraca z systemami: Windows 98/2000/ME/NT/XP/MS VISTA, Win 8 Unix/MAC OS 8.6 lub wyższy |  |

- Obudowa 14 szt.

| Typ podzespołu ……………………………………………………………………………………… Producent ………………………………………………………………………………………………. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Element | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| Zatoki (minimalna ilość) | 2 x 5,25” ODD zewnętrzne |  |
|  | 3 x 3.5" HDD wewnętrzne |  |
| Rozmiar płyty | kompatybilna z płytą główną z pozycji 3 specyfikacji |  |
| Maksymalna ilość miejsc do montażu wentylatorów: | min. 2 |  |
| Wyposażenie (przedni panel): minimum | 2 porty USB 2.0, 1 port USB 3.0 |  |
|  | 1 port mic. |  |
|  | 1 port HD audio. |  |
| Sposób montażu zasilacza | u góry obudowy Obudowa kompatybilna z zasilaczem z punktu 11, pkt. |  |
| Kolor: | : czarny |  |

- Zasilacz:  14 szt.

| Typ podzespołu ………………………………………………………………………………………. Producent ………………………………………………………………………………………………. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Element | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| Rodzaj zasilacza | Standardowy, kompatybilny z zaproponowaną obudową z punktu 10 oraz płytą główną z punktu 3 opisu przedmiotu zamówienia |  |
| Moc zasilacza (zasilaczy) | min. 500 Wat |  |
| Format | ATX |  |
| Standard zasilacza (ATX) | 2,2 |  |
| Średni czas między uszkodzeniami (MTBF) | min. 100000 h |  |
| Ilość wtyczek zasilających 4-pin (HDD/ODD) | min. 2 szt. |  |
| Ilość wtyczek zasilających 4-pin (FDD) | min. 1 szt. |  |
| Ilość wtyczek zasilających Serial ATA | min. 2 szt. |  |
| Ilość wtyczek zasilających 6-pin (PCI-E) | min. 1 szt. |  |
| Typ wtyczki zasilającej +12V | P4 (4-pin) |  |
| Ilość wtyczek zasilających +12V 4-pin (P4) | min. 1 szt. |  |
| Typ złącza zasilania ATX | 20-pin + 4-pin |  |
| Klasa rozmiaru wentylatora | min. 120 mm |  |
| Regulacja prędkości obrotów wentylatora | Automatyczna (w zależności od obciążenia zasilacza) |  |
| Zabezpieczenia | OLP (zabezpieczenie przeciążeniowe) |  |
|  | OVP (zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem) |  |
|  | SCP (zabezpieczenie przeciwzwarciowe) |  |
| Dodatkowe informacje | Wersja BOX |  |
|  | kabel zasilający w komplecie |  |
|  | przewód zasilający dł. min. 1,2m |  |

- Projektor multimedialny:  1 szt.

| Model projektora ………………………………………………………………… Producent…………………………………………………………………………. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| Rozdzielczość natywna | min. 1024 x 768 (XGA) |  |
| Kontrast | min. 3000:1 |  |
| Jasność | min. 3100 ANSI Lumenów |  |
| Moc lampy | maks. 225 W AC |  |
| Żywotność lampy [godz] | min. 3000 (5000 Tryb Eco ) |  |
| Odległość projekcji [m] (minimalne granice) | 1.2 – 13 |  |
| Wielkość (przekątna) ekranu (w granicach minimum) | Maximum: 762; Minimum: 76 |  |
| Maksymalna Obsługiwana rozdzielczość | min. 1920x1080 |  |
| MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZANIA |  |  |
| Komputer (analogowe) | Wejście: min. 2 x Mini D-sub 15-pin, kompatybilne z component (YPbPr) |  |
|  | Wyjście: min. 1 x Mini D-sub 15 pin |  |
| HDMI™ | Wejście: min. 1 x HDMI™ (głębia koloru, synchronizacja obrazu i dźwięku) |  |
| Sygnał video | Wejście: min. 1 x RCA |  |
| S-Video | Wejście: min. 1 x Mini DIN 4-pin |  |
| Audio | Wejście: min. 1 x RCA Stereo dla sygnału wideo oraz S-Video; 2 x 3.5 mm Stereo Mini Jack |  |
|  | Wyjście: min. 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack |  |
| Control | Wejście: min. 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (męskie) |  |
| LAN | min. 1 x RJ45 |  |
| Video (minimalna ilość obsługiwanych standardów) | NTSC; NTSC 4.43; PAL; PAL-M; PAL-N; PAL60; SECAM |  |
| FUNKCJE PILOTA |  |  |
| Funkcje pilota (minimalna ilośc funkcji) | Automatyczne dostosowanie geometrii obrazu; Automatyczne dostosowanie obrazu; Dostosowanie obrazu; funkcja lupy; funkcja stop klatki; Help-function; Kontrola audio; Kontrola trybu lampy; Korekcja efektu trapezowego; Numer ID; Picture Mute; Proporcje obrazu; Tryb obrazu; Wybór źródła sygnału |  |
| PARAMETRY ELEKTRYCZNE |  |  |
| Zasilanie | Dostosowane do polskiej sieci energetycznej |  |
| Pobór mocy [W] (maksymalne wartości) | 0.5 Power Savings Mode; 210 Tryb Eco ; 268 maks. |  |
| PARAMETRY MECHANICZNE |  |  |
| Poziom szumu [dB (A)](maksymalne wartości) | 33 / 37 (Eco / Normal) |  |
| ERGONOMIA |  |  |
| Bezpieczeństwo ( minimalna ilośc standardów) | CE; ErP; RoHS ; TÜV GS |  |
| Głośniki [W] | Tak, min. 7 Watt |  |
| DODATKOWE FUNKCJE |  |  |
| Wymagane cechy i funkcje | 3D Ready DLP; Automatyczny Start; Crestron RoomView Funkcja wirtualnego pilota; Licznik Carbon savings; NaViSet Administrator 2 ; Plug & Play; Sześciosegmentowe koło kolorów; Szybki start i szybkie wyłączenie; VIDI ; Timer czasu wyłączenia |  |
| GWARANCJA |  |  |
| Na projektor | 3 lata (gwarancja europejska) Wymagane oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty |  |
| Na lampę | Minimum 3lata,. lub minimum 3000 godzin |  |
| ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA |  |  |
| Minimalna zawartość opakowania | Kabel Sygnałowy Mini D-SUB (1,8 m); Kabel zasilający; instrukcja obsługi; Pilot ; Podręcznik użytkownika Projektor; Zaślepka obiektywu |  |

dnia

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

UWAGA!!!

Do oferty należy załączyć szczegółową wycenę zawierającą ceny jednostkowe netto i brutto wraz z podaniem stawki podatku VAT dla poszczególnych elementów składających się na całość przedmiotu zamówienia.