- Załącznik nr 3f do siwz

- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- do przetargu nieograniczonego

- na

Dostawa doposażenia pracowni szkolnych w ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w partnerstwie 
z Powiatem Dębickim, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

- Zadania częściowego nr 6

Doposażenie pracowni – technik architektury krajobrazu w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Brzostku

- Taśma miernicza (x 5 sztuk)

Opis techniczny:

- Obudowa z odpornego tworzywa ABS

- Taśma ze stali

- Szerokość taśmy: 10 mm.

- Długość: mim 30 m.

- Opryskiwacz ręczny (x 1 sztuka)

Opis techniczny:

- Zbiornik 18L

- TELSKOPOWA LANCA DO ROZPYLANIA O DŁUGOŚCI 120CM

6 CZĘŚCI ZAPASOWYCH:

- ZBIORNICZEK Z OLEJKIEM

- DYSZĘ "GUZIK" DO FUNGICYDÓW I ZOOCYDÓW

- DYSZĘ STANDARD DO HERBICYDÓW

- 2 USZCZELKI

- SPRĘŻYNKĘ

- Tyczki geodezyjne (x 2 sztuki)

Zestaw zawiera:

•4 sztuki dwuelementowych tyczek (8 części x 1m).

Cechy produktu:

•Rurka aluminiowa o średnicy 25mm zapewnia odpowiednią wytrzymałość.

•Bezszwowa powłoka PCV dodatkowo usztywnia tyczkę i sprawia, że jest ona widoczna z dużej odległości.

•Barwy zachowują naturalny wygląd przez cały okres użytkowania.

•Malowanie naprzemienne (biało/czerwone) co 50cm.

•Grot tyczki wykonany ze stali o odpowiednio dobranej twardości i nie pęka nawet pod wpływem uderzeń o zamarznięte lub kamieniste podłoże.

•Grubozwojowy  gwint łącznika ułatwia skręcanie i rozkręcanie poszczególnych segmentów.

•Komplet tyczek w praktycznym pokrowcu, łatwym do przenoszenia tyczek

- Dalmierz laserowy (x2 sztuki)

Opis produktu:

◾obliczanie powierzchni, objętości;

◾pomiar ciągły;

◾pomiar pośredni;

◾śledzenie odległości min./maks.;

◾dodawanie/odejmowanie;

◾sygnalizacja dźwiękowa;

◾podświetlanie wyświetlacza.

Parametry techniczne:

- zasięg : 0,05 – 50,00 m;

- dokładność: ± 1,5 mm (do 10 m);

- skala pomiarowa: m, cal, stopa;

- zakres temperatur pracy: 0°C do 40°C;

- temperatura przechowywania: -10°C do 60°C;

- pamięć: 20 pomiarów;

- klasa lasera: Klasa II;

- typ lasera: 635 nm, <1 mW;

- klasa zabezpieczenia: IP 54.,

- czas działania baterii: do 4000 pomiarów;

- zasilanie: 2 baterie 1,5 V (AAA);

- automatyczne wyłączenie wiązki lasera: po 30 sekundach;

- automatyczne wyłączenie urządzenia: po 3 minutach braku aktywności;

- Busola (x 3 sztuki)

- Busola soczewkowa

- materiał ABS

- 72 mm x 53 mm x 24 mm

- Nożyce elektryczne do żywopłotu. (x 1 sztuka )

Opis produktu:

- Długość ostrza: 60 cm

- Moc: 650 W

- Maksymalna grubość gałęzi: 30 mm

- Częstotliwość skoków: 3000 sk. / min.

- Pilarka elektryczna łańcuchowa  (x1 sztuka)

Opis produktu:

◾napięcie zasilania 230V/~50Hz

◾moc silnika 2600 Watt

◾prędkość łańcucha 13.3 m/s

◾prędkość zadziałania hamulca < 0.12 m/s

◾szerokość rowka prowadzącego 1.3 mm

◾pojemność zbiornika oleju 0.2 l

◾poziom wibracji 6 m/s2

◾poziom hałasu 85 dB

- Teleskopowa piłka do gałęzi (x1 sztuka)

Opis Produktu:

- Aluminiowy uchwyt teleskopowy pozwalający uzyskać długość roboczą piły do 250cm

- 300mm ostrze piły o specjalnym kształcie zębów ułatwiającym precyzyjne i skuteczne cięcie

- Ostrze piły wykonane ze stali węglowej

- Ostrze piły jest obustronnie zakrzywione co zapewnia dużą stabilność cięcia

- Hartowane zęby piły

- Odkurzacz ogrodowy (x1)

Opis produktu:

- Rodzaj silnika -  elektryczny

- Moc - kW/KM 2,6

- Średni przepływ powietrza - 7 m3/min

- Maks. prędkość powietrza - 70 m/s

- Nożyce spalinowe do żywopłotu (x1 sztuka)

Opis:

- Silnik spalinowy

- Nożyce o długości 600 mm

- Moc 1,2 KM